—————————————

UDC

中华人民共和国国家标准

GBxxxx—20XX

通信工程术语标准

Standards for Communication Engineering

20XX-xx-xx发布

20XX-xx-xx实施

中华人民共和国住房和城乡建设部

P

征求意见稿

中华人民共和国国家标准

通信工程术语标准

Standards for Communication Engineering

主编部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：201X年XX月xx日

中国计划出版社

20XX  北京

前言

本标准是根据《住房和城乡建设部关于印发2019年工程建设规范和标准编制及相关工作计划的通知》（建标函【2019】8号）的要求，由中讯邮电咨询设计院有限公司会同参编单位共同编制完成的。

本标准在制定过程中，编制组进行了广泛的调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外有关标准，并在广泛征求意见的基础上，最后经审查定稿。

本规范共分11章，包括总则、通用术语、通信工程建设术语、有线传输和接入专业工程术语、交换核心网专业工程术语、数据通信专业工程术语、无线通信专业工程术语、行业专网通信工程术语、特殊环境与应急通信工程术语、通信局房及配套工程术语、通信网络运行维护术语。

本规范由住房和城乡建设部负责管理，工业和信息化部负责日常管理，由中讯邮电咨询设计院有限公司负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中如有意见或建议，请寄送中讯邮电咨询设计院有限公司（地址：北京市首体南路9号主语商务中心3号楼，邮编：100048）。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人员和主要审查人员：

主编单位：中讯邮电咨询设计院有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目次

1	总则	5

2	通用术语	5

2.1	通信规划	5

2.2	设计流程	6

2.3	工程控制	7

2.4	工程验收	8

2.5	拆除和报废	9

3	通信工程建设安装施工	10

3.1	通用工程	10

3.2	外场工程施工	11

3.3	局站及配套工程施工	21

3.4	传输及接入工程施工	25

3.5	交换及核心网工程施工	26

3.6	无线通信工程施工	26

4	有线传输和接入专业工程	30

4.1	线路工程	30

4.2	传输和接入设备工程	35

4.3	海底光缆通信系统工程	43

5	交换核心网专业工程	47

5.1	交换核心网	47

6	数据通信专业工程	49

6.1	IP承载网络	49

6.2	云计算	52

6.3	数据中心	55

7	无线通信专业工程	56

7.1	移动通信工程	56

7.2	卫星通信工程	67

7.3	微波通信工程	70

7.4	无线局域网工程	73

8	行业专网通信工程	74

8.1	专网通用系统	74

8.2	公路通信系统	75

8.3	铁路专用通信工程术语	77

8.4	电力通信工程专用术语	80

8.5	轨道交通通信工程专用术语	82

8.6	油气管线通信	83

8.7	海事通信	84

9	特殊环境与应急通信工程	86

9.1	特殊场景通信工程术语	86

9.2	应急通信工程	87

10	通信局房及配套工程	88

10.1	通信建筑	88

10.2	通信电源	89

11	通信网络运行维护	91

引用标准名录	94

条文说明	95

- 总则

    - 为统一通信工程建设的基本术语及其定义，实现专业术语的标准化，促进通信工程技术的发展，制定本标准。

    - 本规范适用于有线传输、交换核心网、数据通信、无线通信、行业专网、特殊环境与应急通信、通信局房及配套工程领域。

    - 通信工程的文件、图纸、科技文献使用的术语，除符合本标准的规定外，还应符合国家现行有关标准的规定。

- 通用术语

  - 通信规划

    - 通信工程项目 telecommunication project

以信息的处理和传递为目的的工程项目。

    - 通信工程基本建设程序capital construction procedure of communication project

基本建设项目从决策、设计、施工到竣工验收的建设全过程应遵循的次序。

    - 规划 planning

根据服务范围内的需求，对通信网络的发展步骤、举措进行分析论证，提出未来目标。

    - 近期和远期  the near future and forward

工程项目建成投产后的3年～5年内为近期；工程项目建成投产后的5年～10年为远期。

    - 滚动式规划 Rolling planning

滚动式规划是一种渐进明细的规划方式，即对未来近期工作进行详细规划，对远期工作进行粗略规划,并根据时间进程不断修订近期和远期工作内容。

    - 建设规模project scale

通信工程建设规模是指本期工程形成的信息传递和处理的能力，以及由此反映的工程大小。

    - 有线传输和接入工程项目 line transmission and access project

通过光缆和电缆等有线媒质，实现信息传输和接入的工程项目。

    - 交换核心网工程switching and core network project

提供用户连接、对用户的管理的工程项目。

    - 无线通信工程 wireless communication project

通过无线媒质，实现通信功能的工程项目。

    - 数据通信工程 data communication project

提供数字信息的接收、存储、处理和传输的工程项目。

    - 专网通信工程 dedicated communication network project

在限定实体内部运行，不提供公众普遍服务的工程项目。通常是部门或单位内部,为满足其进行组织管理、安全生产、调度指挥等需要所建设的通信网络。

    - 特殊环境与应急通信工程 special environment and emergency project

提供高温、高原、极地等特殊环境的通信，以及暂时性的、应对紧急情况的通信工程项目。

    - 通信局站及配套工程 communication station and auxiliary supporting project

通信用局站建筑，以及保障通信设备安全稳定运行的配套工程项目。

    - 通信网络运行维护communication network operating and maintenance

以维持性能和保障安全为目的，按照规定的周期和标准进行的维护和管理活动，以及故障情况下的修复。

    - 通信割接工程（Communication Cutting Engineering）

通信割接工程是指在不中断业务的情况下，对于现有设备进行调整或者更新。

    - 共建共享joint construction and Sharing

不同所有者之间统筹规划、联合建设、资源共享通信网络元素。

  - 设计流程

    - 设计流程 design procedure

通信工程设计的全过程，一般为规划、项目建议书、可行性研究、初步设计、施工图设计、一阶段设计、竣工图设计等。

    - 项目建议书 proposals for the projects

项目建议书有时称为项目立项申请书或立项申请报告，是由项目筹建单位或项目法人根据国民经济的发展、国家和地方中长期规划、产业政策、生产力布局、国内外市场、所在地的内外部条件，就某一具体新建、扩建项目提出的项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，从宏观上论述项目设立的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

    - 可行性研究feasibility study

通过方案比较确定工程建设方案、规模、投资估算、建设期限和未来效益等，进行技术经济比较，确定工程建设的可行性。

    - 初步设计preliminary design

根据批准的工程可行性研究报告和设计任务书，设计单位按初步设计文件内容深度规定，完成通信工程说明文件、图纸和概算。初步设计是施工图设计的依据和基础。

    - 技术设计technical design

技术设计是初步设计的深化，它使建设项目的设计工作更具体、更完善、更具有实际内容，包括技术设计说明文件、图纸和修正概算。技术设计有时称为扩初设计elevation design。

    - 施工图设计construction drawing design

根据初步设计或技术设计和相关批复文件，为设备材料采购、工程施工、设备安装、检查验收和运行维护等工作等编制施工说明文件、图纸和预算，满足工程安装施工和验收的要求。

    - 一阶段设计 one-step design

在可研的基础上直接开展的施工图设计，将设计内容集中在一个阶段，不再分阶段完成。

    - 竣工图设计 as-built drawing

为如实反映通信工程施工完成后的实际情况而实施的设计工作，包括说明文件、图纸、签证和竣工决算等内容。

  - 工程控制

    - 年度招标（Annual tender）

年度招标是指通信工程业主或者管理方对于现有工程项目按照专业或者地域，以年度时间单位进行工程项目招标采购。

    - 份额招标（Share bidding）

份额招标是指通信工程业主或者管理方对于项目按照份额比例进行工程项目招标采购。

    - 关键工序 critical process

通信工程施工过程中对工程主要使用功能、安全状况有重要影响的工序。

    - 特殊工序 special process

通信工程施工过程中对工程主要使用功能不能由后续的检测手段和评价方法加以验证的工序。

    - 隐蔽工程concealed works

通信工程中的隐蔽工程是指被后续工序所隐蔽或覆盖，不能在完工后进行质量或工作量验收的工序或实物。如光缆沟、管道沟、接头盒等。

    - 质量检查 quality test

指为了达到预期的工程质量目标，主动查找质量问题和缺陷的一系列活动。

    - 质量评定quality assess

在质量检验合格的基础上对单位工程、分部工程和分项工程所做出的评价。

    - 质量事故 quality accident

指在通信工程建设过程中，由于工程管理、监理、勘测、设计、施工、材料、设备等原因造成工程质量不符合规程规范、工程设计和合同规定的质量标准，影响通信网络使用寿命和对网络安全运行造成隐患和危害的事件。。

    - 质量计划 quality plan

指针对某项产品、过程、服务、合同或任务，制订专门的质量措施、资源和活动的文件。

    - 质量控制 quality control

为达到质量要求所采取的作业技术和活动称为质量控制。

    - 质量改进 quality improvement

为了向本组织及其顾客双方提供更多的效益，在整个组织内采取旨在提高活动和过程效率和效果的各种措施，称为质量改进。

    - 统计质量管理 statistical quality management

统计质量管理，又称“统计质量控制”。是把数理统计原理用来控制生产过程和产品质量的质量管理方法。目的在于以最小费用搜集少量必要的抽样数据，进行分析研究，以发现并消除异常性原因对质量的影响，使产品质量处在正常状态下。

    - 全面质量管理 total quality management

指一个组织以质量为中心，以全员参与为基础，目的在于通过顾客满意和本组织所有成员及社会受益而达到长期成功的管理途径。

    - 质量管理体系 quality management system

指在质量方面指挥和控制组织的管理体系。质量管理体系是组织内部建立的、为实现质量目标所必需的、系统的质量管理模式，是组织的一项战略决策。

    - 排列图法 pareto diagram method

又称巴雷特法、主次因素排列图法，是分析影响质量主要问题的有效方法。排列图由一个横坐标、两个纵坐标、几个按高低顺序排列的矩形和一条累积百分比曲线组成。左侧的纵坐标是累计频数或件数，右侧的纵坐标是累计频率，横坐标将影响工程质量的各种因素，按照出现的频数，从大到小的顺序排列在横坐标上。

    - 因果分析图法 fishbone diagram method

又称鱼骨图、石川图，指的是一种发现质量问题“根本原因”的分析方法。因为问题的特性总是受到一些因素的影响，我找出这些因素，并将它们与特性值一起，按相互关联性整理而成的层次分明、条理清楚，并标出重要因素的图形，形成因果分析图。

    - PDCA循环 PDCA cycle

又称戴明环，含义是将质量管理分为四个阶段，即计划（plan）、执行（do）、检查（check）、处理（act）。在质量管理活动中，要求把各项工作按照作出计划、计划实施、检查实施效果，然后将成功的纳入标准，不成功的留待下一循环去解决。

  - 工程验收

    - 初步验收（Preliminary acceptance）

依据有关法律、法规、工程建设强制标准、设计文件、施工合同，对竣工资料进行审查，并对工程质量进行初步验收。

    - 试运行（commissioning）

依据合同约定，在工程完成竣工试验后，由项目发包人或项目承包人组织进行的包括合同目标考核验收在内的全部试验。

    - 竣工验收 final acceptance

在主体工程完工且各专项验收及启动验收通过后，建设单位会同政府主管部门、工程质量监督部门、维护等相关单位，对通信工程进行的全面鉴定工作。

来源: 《风力发电工程施工与验收规范 GB/T51121-2015》

    - 一次性验收（One-time Acceptance）

质量优良，不需要后续整改，一次性完成验收工作。

    - 验收证书（Acceptance certificate）

建设项目正式验收时，在通过听取汇报、检查现场和审阅验收资料等调查研究后，确认整个工程符合批准的建设内容、工程质量要求、生产能力和经济效益，正式签署的合格证书。

    - 验收报告（Acceptance report）

验收报告是指工程项目竣工之后，进行质量评估验收而形成的书面报告。

    - 竣工验收文件 handing over document

建设工程项目竣工验收活动中形成的文件。

    - 竣工资料（Completion data）

竣工资料是指工程建设从项目的批复到竣工验收等过程中形成的文件材料，图纸、声像材料等各种形式的信息总和。

    - 保修 Guarantee

通信工程竣工验收后，施工单位承担的的保修期内的后续服务，包括由于工程质量造成的故障、缺陷等。保修期根据法律法规和施工合同确定。

    - 工程回访Engineering return visit

通信工程完工后，施工单位对业主进行的服务访问，包括了解工程使用情况，使用或生产后工程质量的变异；听取各方面对工程质量和服务的意见；处理遗留问题等

  - 拆除和报废

    - 报废工程 scrap project

指基本建设施工过程中，由于计划安排不当，设计方案变更，重大自然灾害以及施工质量事故等原因造成的不能继续施工或无法修复利用而废弃的工程，或达到使用寿命需要废弃的工程。

    - 拆除 dismantle

将已安装的线路、管道、设备移除的施工工序。

- 通信工程建设安装施工

  - 通用工程

    - 施工组织设计 construction organization plan

以施工项目为编制对象，用以指导施工的技术、经济和组织管理的综合性文件。

    - 安全技术交底 Safety technical disclosure

施工负责人在生产作业前对直接生产作业人员进行的该作业的安全操作规程和注意事项的培训，并通过书面文件方式予以确认。

    - GPS定位  GPS locate

在管线（或移动基站）工程施工阶段，进行GPS定位设备的校表、点位测量、记录等工作。

    - 开箱检验  appearance inspection

通信设备安装工程中，对有包装的设备进行包装检查、设备外观检查、配件检查、随箱文档、资料检查等工作。

    - 二次搬运（Two handling）

二次搬运是指因施工现场狭小等特殊情况而发生的工程材料第二次搬运。

    - 二次搬运费 Double-handling Freight

因施工管理需要或因场地狭小等原因，导致建筑材料、设备等不能一次搬运到位必须发生的二次或以上搬运所需的费用。

    - 划线定位 positioning by marking

通信设备安装工程中，进行测量、划线、标记等，以确定设备的安装位置。

    - 设备固定 fixed equipment

通信设备安装工程中，进行的打孔、螺栓紧固、列架加固等工作。

    - 抗震加固 Seismic strengthening

指通信设备安装工程中安装加固件使通信设备满足设计抗震要求的做法。

    - 房柱加固 room pillar reinforce

为提高设备抗震性能，将通信设备或构件与机房房柱连接固定的一种方式。一般采用角铁和通体螺栓杆将房柱“抱”住的加固方式，俗称“抱房柱”加固。

    - 垂直度perpendicularity

控制设备实际表面（或轴线）对基准表面（或轴线）在垂直方向上变动量的一项指标。

    - 对线 confirm line

通信设备安装工程中，使用对线设备在多条线缆中确定某条线缆的相应两端的操作方法。对线设备一般由信号发射器和信号接收器组成。

    - 集束光纤端接 cluster fiber termination

通信设备安装工程使用集束光纤连接设备，进行的尾纤编扎、端接、对线试通、标记等工作。

    - 加电检查 electricity Inspection

通信设备安装工程中，设备安装固定后，进行逐级加电检验设备各模块能否正常工作的操作。

    - 本机测试 stand-alone testing

通信设备安装工程中，单个设备没有联网前进行测试以检验设备各项单机指标是否符合规范要求的工作。

    - 自环测试 self-loopback testing

通信设备安装工程中，通过通路回环的方式在通路一端进行系统测试的方法。

    - 系统测试 system testing

通信设备安装工程中，单机指标检测合格后，联网测试各项系统指标是否符合规范要求的工作。

    - 调测 Test

对系统中各项参数进行调整测试检查。

    - 开通 Open

使系统接入，线路正常运行的操作。

    - 网络优化 Network Optimization

通过各种硬件或软件技术使网络性能达到用户需求的最佳平衡点。

    - 工程标签Engineering Labels

通信安装工程中，给设施、设备、线缆加以标识，指明设备的名称和归属。

    - 特种作业操作资格证书 certificates for special operations

通信工程中从事登高，带电，起重，密闭空间等特种作业的人员，必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》。

    - 安全标志 safety sign

用以表达特定安全信息的标志，由图形符号、安全色、几何形状（边框）或文字构成。分为禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志四类。

  - 外场工程施工

    - 施工测量construction survey

指在管线工程施工准备阶段，使用各种测量仪器及工具，进行核对图纸、复查路由位置、施工定点划线、做标记、确定人（手）孔及管道坐标与高程（管道工程）、光电缆配盘（线路工程）等工作。

    - 单盘检验single drum inspection

在通信线路工程施工准备阶段，对单盘光（电）缆进行外观检验、测试传输特性、记录、整理测试资料等工作。

    - 测量长度Survey length

沿路由实地勘察的地理长度。

    - 设计长度Design length

在测量长度的基础上，基于设计角度，考虑光缆预留、接续损耗、自然弯曲等因素带来的长度附加后取定的长度。

    - 提料长度Purchase length

在设计长度基础追加材料损耗、维护余料等因素带来的长度附加后实际购买长度。

    - 光缆配盘Optical cable drum distribution

在线路工程设计中设定光缆盘长及接续位置的过程。

    - 直埋敷设directly buried installation

信息通信线路工程施工时，将光（电）缆直接埋设于土壤中的敷设方式，包括开挖、放缆、接续、测试、回填、破复等主要工艺流程。

    - 同沟敷设laying in one trench

将多条光缆或管道放置在同一沟槽内进行安装的敷设方式。

    - 标石mark stone

用混凝土、金属或石料制成并埋于地下或部分露出地面，用于标定控制点位的标志。

    - 路面结构层pavement structural layer

构成路面的各铺砌层，按其所处的层位和作用，主要有面层、基层和垫层。

    - 接头坑Joint pit

在敷设埋式光（电）缆接头处，光（电）缆沟要按照规定加宽和加深，这一段光（电）缆沟称为接头坑。

    - 普通土ordinarysoil

主要用铁锹挖掘，并能自行脱锹的一般土壤。

    - 硬土hard soil

部分用铁锹挖掘，部分用镐挖掘，如坚土、粘土、市区瓦砾土及淤泥深度小于0.5米的水稻田和土壤（包括虽可用锹挖，但不能自行脱锹的土壤）等。

    - 砂砾土gravel soil

以镐、锹为主，有时也需用撬棍挖掘，如风化石、僵石、卵石及淤泥深度为0.5米以上的水稻田等。

    - 软石soft stone

部分用镐挖，部分用风镐挖掘的石质，如松砂石、粘性胶结特别密实的卵石、软片石、碎裂的石灰岩、硬粘土质的片岩、页岩和硬石膏等。

    - 坚石hard stone

全部用风镐挖掘（或钻孔爆破）的石质，如硬岩、玄武岩、花岗岩和石灰质砾岩等。

    - 综合土Synthetic soil

由普通土20%、硬土50%、砂砾土30%构成的土壤。

    - 基础挖方Foundation excavation

满足基础需求时开挖的土石方量。

    - 接地槽Grounding slot

供配电系统中为接地装置所开挖的土方沟。

    - 挖方Excavation

路基表面低于原地面时，从原地面至路基表面挖去部分的土石体积。

    - 回填Backfill

完成基础等地面以下工程后，再返还填土的施工过程。

    - 护坡 Slope protection

防止边坡受冲刷在坡面上所做的各种铺砌。

    - 挡土墙 Retaining wall

支承路基填土或山坡土体、防止填土或土体变形失稳的构造物。

    - 排洪沟 Having groove

用于保护建筑和设备免受洪流冲击所挖掘的沟渠。

    - 定向钻孔敷管  directional drilling pipeline laying

一种非开挖通信管道施工工艺，包括定向钻机就位、现场组装、检验管材、打磨内口、挖（填）工作坑、测位钻孔、回拖扩孔、敷设管材、封堵管口、整理资料等。

    - 顶管  pipe jacking

一种非开挖通信管道施工工艺，在工作坑内借助于人工或机械产生的顶力，克服管道与周围土壤的摩擦力，将管道按设计的坡度顶入土中。

    - 三七土  3:7 lime-soil

是一种以石灰、粘土按3:7（体积）比例配制而成具有较高强度的的建筑材料。

    - 砌坡（坎） building slope (ridge)

光（电）缆直埋敷设时的一种防护措施。光（电）缆在穿越高差800mm以上的沟坎、梯田时，为防止因水土流失导致光缆沟受到流水冲刷，在低处用毛石或三七土砌筑的一种防护设施。

    - 堵塞 blocking

光（电）缆直埋敷设时的一种防护措施。光（电）缆在穿越坡度20°以上的坡地时，为防止因水土流失导致光缆沟受到流水冲刷，在坡地上下两端之间根据地形情况用毛石砌筑的一种防护设施。

    - 漫水坝 overflow dam

光（电）缆直埋敷设时的一种防护措施。光（电）缆在穿越河流、沟渠时，为防止缆沟受到流水冲刷，在光（电）缆路由下游用毛石砌筑的一种防护设施。

    - 挡土墙 retaining wall

光（电）缆直埋敷设时的一种防护措施。光（电）缆穿越新建公路路肩时，为防止路肩受雨水等冲刷崩塌，用毛石砌筑的一种防护设施。

    - 平河水perennial stream

四季河内流水起伏不大或不会断流的河水。

    - 潮河水intermittent stream

四季河内流水起伏很大或干枯季节会断流的河水。

    - 架空敷设  overhead laying

通信线路工程施工时，光（电）缆通过架空杆路架设在地面之上的敷设方式。主要包括立杆、制装拉线、架设吊线、敷设光（电）缆、接续、测试等主要工艺流程。

    - 架空杆路  overhead pole line

信息通信线路工程中，由电杆、吊线、拉线等构成的用于挂设光（电）缆的设施。

    - 杆距span length

相邻两电杆间的水平距离。

    - 拉线  stay wire

信息通信架空杆路中，用于平衡吊线张力并将电杆锚固在地面上的部分，一般由钢绞线、地锚、地锚杆组成。

    - 钢绞线  steel strand

由多根（常用7根）钢丝绞合构成的钢铁制品。

    - 挂钩  cable hook

由钢丝和金属或塑料薄片制成的线路工程材料，用于把光（电）缆悬挂在吊线上的通信架空线路工程附件。

    - 拉线距高比 stay wire distance to height ratio

拉线地锚铁柄出土点到电杆根部的水平距离和拉线抱箍至地锚铁柄出土点的垂直距离的比值。

    - 角杆 corner pole

架空杆路位于线路转角位置的电杆。

    - 角杆内移 corner pole Internal displacement

角杆根部应在线路转角点沿线路夹角平分线内移，拉线拉紧后，杆稍应向外角倾斜，使杆稍位于两侧直线杆路连线的交叉点。

    - 角深 angular depth

表示架空线路转角大小的度量指标。实际施工时不方便测量角度，一般沿角杆两侧直线杆路各测量30米组成等腰三角形，角杆点到底部两点连线中点的距离（垂直平分线）即角深。

    - 电杆护桩

一种杆根加强装置。用竹木、钢铁或者混凝土桩等材料在杆根附近加强保护。

    - 电杆围桩

一种杆根加强装置。用竹木、钢铁或者混凝土桩等材料在杆根周围围拢保护。

    - 电杆石笼 pole gabion

一种杆根加强装置。用竹、钢丝或钢筋等编制成的内装石块的网笼。

    - 电杆护墩 pole pier

一种杆根加强装置。在电杆埋深达不到规范要求或在土质松软的斜坡上时，用毛石和水泥在电杆根部砌筑的用于加强电杆根部的装置。

    - 电杆帮桩

    - 电杆打桩

    - 电杆卡盘 pole chuck

一种杆根加强装置。架空杆路在个别角深很小，负荷很强，无法装设拉线的角杆，在电杆根部加装的平衡吊线拉力的装置，用卡盘抱箍把钢筋混凝土制作的卡盘固定在电杆上的受力侧。

    - 电杆底盘 pole baseplate

一种杆根加强装置。在土质松软、地下水位较高的地方，为防止水泥电杆下沉，把由混凝土制作的底盘先放置在杆坑底部再立杆。

    - 夹板法 splint method

架空杆路制作吊线终端或拉线中、上把的一种施工工艺，主要使用三眼双槽夹板作紧固材料。

    - 另缠法 winding method

架空杆路制作吊线终端或拉线中、上把的一种施工工艺，主要使用镀锌铁线作紧固材料。

    - 卡固法 clip method

架空杆路制作吊线终端或拉线中、上把的一种施工工艺，主要使用U型卡子作紧固材料。

    - V型拉线 V stay wire

一种架空杆路拉线型式。用于负荷过大、电杆甚高、承受张力很强的电杆，装设两条同方向拉线，拉线的下部并拢在一起，合用一组地锚埋入地下。

    - 吊板拉线 hanging plate stay wire

一种架空杆路拉线型式。用于受到地形限制，不便设置正规落地拉线、线路负荷较小的电杆，由主拉线、副拉线、吊板组成。

    - 吊线终结 sling ending

架空杆路吊线终端经工艺处理的部分，有夹板法、另缠法、卡固法三种施工工艺。

    - 丁字结 T-shaped ending

架空线路在丁字路口两条吊线相交处不宜立杆时，终断吊线的终结需固定在另一条吊线上的终结施工方法。

    - 十字结 cross-shaped ending

两条架空线路吊线十字相交且高度差小于40cm时，用夹板和穿钉把两条吊线固定在一起的施工方法。

    - 假终结 artificial ending

架空线路相邻杆档吊线负荷不等时，在负荷较大的线路终端杆前一根杆应做泄力杆，吊线在泄力杆需用一段钢绞线和吊线卡固在一起，配合拉线承受部分负荷，卡固部分就叫假终结，也叫辅助终结。

    - 辅助吊线 auxiliary messenger

架空线路杆档过长、负荷较大时，在本杆档吊线上方再敷设一条吊线，把两条吊线用夹板连接起来，一起承受负荷，上方安装的吊线就是辅助吊线。

    - 挂钩法 hooking method

架空线路敷设光（电）缆时，人工用挂钩把光（电）缆和吊线悬吊在一起的施工方法。

    - 缠绕法 winding method

架空线路敷设光（电）缆时，缠绕机自动用缠绕钢丝把光（电）缆和吊线缠绕在一起的施工方法。

    - 管道敷设 pipeline installation

线路工程施工时，光（电）缆穿放在通信管道中的敷设方式。包括穿缆、接续、测试等主要工艺流程。

    - 通信管道 communication pipeline

信息通信网络中，构筑于地下，用于穿放光（电）缆的一种专用管道设施。

    - 子管 subtube

布放管道光缆时，为提高管孔的利用率，在管孔中预先放入数根小口径管材，每一根管材中可以敷设一条光缆，这样的管材就称为子管，常用的有PVC子管、HDPE子管、纺织子管等。

    - 纺织子管 textile subtube

纺织子管是柔软的带状子管，由纺织布料纺织而成，专用于管道光缆的敷设，能够对光缆起到防护隔离作用，是一种新型材质的管材。

    - 气流敷设法 airflow laying method

敷设管道光缆或微管、微缆的一种施工方法。通过吹缆机产生机械推力和空气压缩机提供的流经光缆表面的高速高压气流，使光缆在塑料管道内处于悬浮状态并带动光缆前进，实现光缆的布放。

    - 光缆接续 Optical Cable Jointing

用熔接机等设备把一条光缆终端与下一条光缆的始端连接起来，以形成连续光缆线路的操作全过程，包括检验器材、确定接头位置、纤芯熔接、测试衰减、盘绕固定余纤、固定加强芯、包封外护套、安装接头盒托架或保护盒等一系列工作。

    - 光缆开剥 optical cable stripping

光缆接续时，用专用工具去除适当长度光缆外护套、束管、加强芯并进行清洁的操作步骤。

    - 光纤端面制作optical fiber end making

光缆接续时，用专用工具去除光纤涂覆层、清洁、切割光纤使光纤端面垂直于光纤轴的操作步骤。

    - 光纤熔接法fiber splicing method

使用光纤熔纤机，利用电弧放电产生高温，将连接的光纤熔化而焊接为一体。

    - 热缩保护 heat shrink sheath protection

光纤接续后，使用热缩管和钢棒对接续点进行保护的方法。

    - 光缆掏纤 take out optical fiber

用专用工具把光缆纵剖开，露出纤芯，把其中几纤与分支光缆纤芯接续，其余纤芯不受损的一种操作方法，包括确定掏纤位置、开剥外护套、分纤剪断、直通光纤保护、盘留、固定等一系列工作。

    - 光纤熔接机optical fiber splicing machine

利用高压电弧将两光纤断面熔化，同时用高精度运动机构平缓推进让两根光纤融合成一根，以实现光纤模场的耦合的一种光缆接续专用设备。

    - 光纤切割刀 optical fiber cutter

光纤接续时用于切割光纤端面，使光纤端面垂直于光纤轴的一种专用工具。

    - 光时域反射仪（OTDR）optical time-domain reflectometer

测试光纤衰耗、长度、故障的专用仪表。它根据光的后向散射与菲涅耳反射原理制作，利用光在光纤中传播时产生的后向散射光来获取衰减的信息，可用于测量光纤衰减、接头损耗、光纤故障点定位以及了解光纤沿长度的损耗分布情况等。

    - 光功率计 optical power meter

用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗的仪器。

    - 红光笔red light pen

通过恒流源驱动发射出稳定的红光，与光接口连接进入光纤，从而实现光纤故障检测功能的工具。

    - 标签机labeling machine

用于打印通信工程标签的一种专用打印机。

    - 水准点  benchmark

水准点是用水准测定高程的点。一般分为永久性和临时性两大类。国家水准点一般做成永久点。临时水准点可用大木桩打入地下，顶面钉一铁钉，也可利用地面突出的坚硬岩石。通信管道工程测量一般用临时水准点。

    - 管道基础  pipeline foundation

处于通信管道底部，用于承载管道，增强管道稳定性，防止管道沉降的部分。分为天然基础、素混凝土记住、钢筋混凝土基础。

    - 基础坡度  foundation slope

为保证管道中无积水，通信管道基础施工时，需保证一定的坡度，一般为3‰~5‰。

    - 灰土  lime-soil

由石灰和粘土按不同比例配制而成具有较高强度的的建筑材料。

    - 级配砂石  Graded sand

指砂子或石子的粒度（颗粒大小）按一定的比例混合后，用来做基础或其他用途的混合材料。它的配比根据具体的工程设计不同而有所差别。

    - 夯填  tamping backfill

通信管道工程回填土石方的一种施工方法。通过分层回填土石方，采用机械或人工把土石方夯实挤密，防止回填土石方沉降。

    - 振捣vibrating

用振捣机具将已平仓的混凝土拌合物按技术要求振动捣实，使之达到密实的工序。

    - 挡土板  Retaining plate

通信管道工程开挖管道沟、人（手）孔坑时，为了防止土方坍塌的一种临时性的挡土结构，一般由撑板和横撑组成，常用钢、木制作。

    - 支护support

采用结构或构件对管道沟、人（手）孔等进行加固的工程措施。

    - 放坡  sloping

通信管道工程开挖管道沟、人（手）孔坑时，为了防止土方坍塌而让沟（坑）壁保持一定坡度的施工方法。

    - 夯实度  degree of compaction

指管道基础和回填土压实后的干密度与标准最大干密度之比，以百分率表示。

    - 弱水流  weak water flow

通信管道工程施工中，地下水经抽水和人工掏干渗水后，当天不需再掏水，可正常进行施工的地下水流。

    - 中水流  medium water flow

通信管道工程施工中，地下水经抽水和人工掏干渗水后，在施工中仍需断续掏水的地下水流。

    - 强水流  strong water flow

通信管道工程施工中，必须用抽水机不断的抽水，才能保证施工的地下水流。

    - 混凝土包封  concrete envelopment

通信管道工程施工中，为了保证管道的抗压能力和密封性，在管道外部按规定覆盖一层素混凝土或钢筋混凝土的施工工艺。

    - 人孔  manhole

通信管道中用于人员进出进行光（电）缆及其他通信设备的施工与维护的开孔结构，是通信管道的组成部分，容积较大。

    - 手孔  handhole

通信管道中用于人的手或工具伸入进行光（电）缆及其他通信设备的施工与维护的开孔结构，是通信管道的组成部分，容积较小。

    - 定型手孔 prefabricated handhole

埋式光（电）缆用定型手孔指玻璃钢或其他材料预制的整体手孔。

    - 上覆  overlying

通信管道人（手）孔墙体顶部用于封闭人（手）孔的部分，钢筋混凝土制作，中间有孔洞用于安装口圈，分为现场浇筑和预制吊装两种施工方法。

    - 口圈  manhole orifice

通信管道人孔顶部用于人员进出的部分，包括井盖和口圈，一般为铸铁或碳素钢制造。

    - 拉力环  pull ring

通信管道人（手）孔中嵌入墙体内，用于安装滑轮布放光电缆的V型钢制装置。

    - 积水罐  ponding tank

通信管道人（手）孔中嵌入基础内，用于汇集污水，抽水时放置水泵的装置。一般为铸铁制造。

    - 抹八字  splayed fillet

通信管道人（手）孔及管道施工时，墙体、基础、上覆等部位拐角部分八字抹灰的施工工艺。

    - 防水砂浆抹面法  waterproof mortar coating method

通信管道人（手）孔及管道施工的一种防水施工工艺。包括运料、清扫墙面、拌制砂浆、抹平压光、调制、涂刷素水泥浆、掺氯化铁、养护等工作。

    - 油毡防水法  oil felt waterproofing method

通信管道人（手）孔及管道施工的一种防水施工工艺。包括运料、调制、涂刷冷底子油、熬制沥青、涂刷沥青贴油毡、压实养护等工作。

。

    - 玻璃布防水法  glass cloth waterproof method

通信管道人（手）孔及管道施工的一种防水施工工艺。包括运料、调制、涂刷冷底子油、浸铺玻璃布、压实养护等工作。

    - 聚氨脂防水法  polyurethane Waterproof Method

通信管道人（手）孔及管道施工的一种防水施工工艺。包括运料、调制、水泥沙浆找平、涂刷聚氨脂、浸铺玻璃布、压实养护等工作。

    - 升、降人（手）孔上覆  up and down overlay of Man (Hand) Hole

路面情况变化时，需改变人（手）孔高度进行的施工操作。包括拆、砌人（手）孔砖块，二次吊装上覆，安装人（手）孔框、盖等工作。

    - 回弹仪试验  rebound tester test

用回弹仪测试水泥管块、混凝土等的抗压强度，是现场检测混凝土抗压强度的一种无损测试方法。

    - 初凝期  Initial coagulation time

水泥加水拌合起，至水泥浆开始失去塑性所需的时间。

    - 终凝期  terminal coagulation tme

水泥加水拌合起，至水泥浆完全失去塑性并开始产生强度所需的时间。

    - 砂浆饱满度  plumpness of mortar

砂浆在砖面上有效粘结的面积和砖与砂浆的接触面面积（即砖的面积）的百分比。

    - 基础底层Subfoundation

建筑底部与地基接触的承重构件层。

    - 垫层 Cushion layer

设置在基层以下用于保护基层的中间层。

    - 浇制混凝土 Cast concrete

将混凝土筑入模直至塑化的过程。

    - 带型基础模板 Band base template

按带型基础定额项目套用，需要支立模板的混凝土条形基础模板。

    - 独立基础模板 Independent base template

承重时采用圆柱形或多边形等形式的基础模板。

    - 杯型基础模板 Cup base template

用于嵌构采用预制构件的柱式基础的杯口型基础模板。

    - 满堂基础模板 Full hall foundation template

用板梁墙柱浇筑而成的基础模板。

    - 灌浆 Grouting

将固化材料灌入地基岩石中，填塞裂缝和空隙的施工过程。

    - 二次注浆secondary grouting

对已经安装好的设备的机座或台板底面同混凝土基础表面之间的空隙，再次用混疑土或灌浆料浇灌埴实，使其成为一体的施工工序。

    - 基础垫层模板 Foundation pad formwork

基础垫层四周用于充当固定物的模板。

    - 桩承台模板 Pile cap formwork

将桩基础群练成整体用于承受其上荷载的结构模板。

    - 预埋 Pre-embedded

在混凝土未浇捣前埋设结构件。

    - 铁件 Iron casting

钢铁材料制成的的结构件。

    - 植筋 Planting bar

抗震加固工程中钢筋后锚固利用结构胶锁键握紧力作用的连接技术。

    - 人工挖孔桩 Manual digging pile

用人力挖土、现场浇筑的钢筋混凝土桩。

    - 基础护壁 The foundation retaining wall

防止基础孔壁坍塌的砂浆结构。

    - 机械锥形钻孔 Mechanical taper hole

使用机械方式挖出的锥形孔洞。

    - 桩芯 The pile core

桩的平均直径。

    - 拌合 Cast

按施工配合比将各种原材料用搅拌机均匀拌和成符合技术要求的材料。

    - 干砌 Dry masonry

不用胶结材料的堆砌方式。

    - 浆砌 Wet masonry

使用胶结材料的堆砌方式。

  - 局站及配套工程施工

    - 抗震设防烈度  seismic precautionarf intersity

通信工程中，按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防的地震烈度称为抗震设防烈度。一般情况下，取50年内超越概率10%的地震烈度，作为通信局站的设防标准。

    - 抗震锚固点  seismic anchorage point

在通信设备安装过程中，为使安装设备满足抗震要求而采用与地面、墙或楼板连固在一起的点。锚固点可采用预埋式或锚栓式。

    - 加固吊挂 reinforcement hanger

为使走线架（槽）的承载能力和稳定性满足工程需要，在原有走线架（槽）加装吊挂的施工方法。

    - 封堵电缆洞 pluggin cable hole

通信设备安装工程中，线缆穿越墙体、楼板等的孔洞，需要用防火材料进行封堵，防止发生火灾时火势蔓延。

    - 支撑铁架 reinforcement supporting frame

为使走线架（槽）的承载能力和稳定性满足工程需要，在原有走线架（槽）安装对地（墙）支撑结构的加固方法。

    - 龙门架 Gantry

机房中用于放置设备的铁架。

    - 集装架 Concentration rack

用于包装设备的框架式集装器具。

    - 混合架 Combination rack

放置接入层主设备等小型设备的铁架。

    - 综合架 Composite rack

疏导线路用电，方便理线的架线铁架。

    - 机柜 rack

无需支撑物能自立的围合式结构件，可以容纳电气和/或电子设备。通常有可拆卸或者不可拆卸的门和/或侧面板。

    - 室外落地式机柜 Outdoor floor cabinet

置于室外且外壳与地面接触的通信机柜。

    - 室内落地式机柜 Indoor floor cabinet

置于室内且外壳与地面接触的通信机柜。

    - 壁挂式机柜 Wall mounted cabinet

悬挂于墙壁上的通信机柜。

    - 机柜/箱嵌入式 Cabinet/Case embedded

置于保护柜或嵌入于保护箱中的设备。

    - 假面板

安装在空闲槽位的挡板，起阻挡异物进入、保持机框内气流走向和美观作用。

    - 上走线

连接机柜和其他设备的线缆从机柜的上方走线。

    - 下走线

连接机柜和其他设备的线缆在地下铺设。

    - 联合接地 common earthing

将通信局（站）各类通信设备不同的接地方式，包括通信设备的工作接地、保护接地、屏蔽体接地、防静电接地、信息设备逻辑地等和建筑物金属构件及各部分防雷装置、防雷器的保护接地连接在一起，并与建筑物防雷接地共同合用建筑物的基础接地体及外设接地系统的接地方式。

    - 集中供电  centralized power supply

指全局只设一个通信电源供电中心（如电力室、电池室），所有通信设备都由该供电中心的电源供电。

    - 分散供电  distributed power supply

指全局分设多个通信电源供电点，每个供电点对邻近的通信设备提供独立的供电电源。

    - 悬浮供电  suspension power supply

供电线路的两端与地都没有电压差的直流电源供电方式。

    - TN-S供电 TN-S power supply

工作零线 N 和接地保护线PE严格分开的供电系统。

指低压交流电源侧中性点不经阻抗直接接地，电气装置侧外露导电部分则通过与接地的中性点进行连接而接地的一种接地类型，低压交流系统中的N线与PE线在全系统内应分开。

    - TN-C供电 TN-C power supply

用工作零线兼作接零保护线的供电系统，可以称作保护中性线，用PEN表示。

    - TN-C-S供电  TN-C-S power supply

在建筑施工临时供电中，如果前部分是TN-C方式供电，而施工规范规定施工现场必须采用TN-S方式供电系统，则可以在系统后部分现场总配电箱分出PE线的供电系统。

    - 独立电源  Independent power

指在运行中不受其他电源故障或停电影响的电源。

    - 等电位连接 equipotential bonding

将分开的装置、导电物体用等电位连接导体或防雷器连接起来以减小雷电流在它们之间产生电位差。

    - 谐波抑制  harmonic suppression

是一种依据谐波产生的原因来抑制谐波影响的技术。

    - 电缆载流量  cable ampacity

指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量。

    - 放电电流  harge current

指蓄电池对负载放出所存储电能时形成的电流。

    - 母线系统调测  nus system adjustment

配电设备系统调试中，进行的母线耐压试验，断路保护，回路调试等工作。

    - 变压器空头试验  no-load test of transformer

断开变压器低压侧负荷开关，使变压器空载运行的试验。

    - 发电机消声器  generator Muffler

一种安装在燃油发电机排气管上，可有效降低发电机噪音的管型装置。

    - 蓄电池容量试验  battery capacity test

充满电的蓄电池进行额定放电电流放电，以验证电池的实际容量是否符合标称容量的试验。

    - 放电率  discharge rate

蓄电池放电试验时，放电至终了电压的快慢叫放电率。有时率和倍率两种表示方法，一般用时率表示，多数用10小时率（C10）作为正常的放电率。

    - 浮充  floating charge

指在通信电源供电系统中，将整流器和蓄电池并接于馈电线上，当市电正常时，由整流器供电，同时也给蓄电池微小的补充电流的供电方式。

    - 终止电压final voltag

蓄电池规定的放电终止时的蓄电池的电压。

    - 均充  equalizing charge

指以定电流和定时间的方式对电池充电，充电较快。是专业维护人员对电池保养时常用的充电模式，这种模式还有利于激活电池的化学特性。

    - 母线煨弯  bus bending

使电源母线产生弯曲的一种非加温施工工艺。

    - 接地极  earth electrode

埋入土壤或特定的导电介质（如混凝土或焦炭）中， 与大地有电接触的可导电部分。

    - 接地线 Ground Lead

直连并将高电压转接到大地的导线。

    - 接地装置 earth connection

接地体和接地体连接导体的总和。

    - 化学降阻  chemical reducing resistan

指通过调配化学降阻剂、浇灌降阻剂，以降低接地装置接地电阻的施工工艺。

    - 接闪器 air-termination system

用于直接接受或承受雷击的金属物体和金属结构，如：避雷针、避雷带（线）、避雷网等。

    - 引下线 down conductor system

连接接闪器与接地装置的金属导体。

    - 接地体连接导体 earthing conductor

从电气设备接地端子接到接地装置的连接导线或导体，或从需要等电位连接的金属物体、总接地端子、接地汇总板、总接地排、等电位连接排至接地装置的连接导线或导体。

    - 摄像机云台 camera platform

视频监控摄像机云台是两个交流或直流电机组成的安装平台，可以进行水平和垂直运动。

    - 防水弯 waterproof bending

通信工程施工时，线缆从室外进入机房前，为了防止雨水流入机房，线缆按规定做成的向下弯曲的部分。

    - 防雷箱 lightning protection box

防雷箱是一种防雷击设备，主要安装在配电房、配电柜、交流配电屏、开关箱和其它重要设备容易遭受雷击设备的电源进线处，以保护设备免遭沿电源线路侵入的雷击过电压造成的损害。

    - 防雷器 surge protective device

也叫浪涌保护器，是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时，浪涌保护器能在极短的时间内导通分流，从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。

    - 接地跨接线 earthing jumper

接地跨接线是两个金属体（机柜、桥架、线槽、钢筋、金属管等）之间的接地金属连接体（导线、圆钢、扁钢、扁铜等）。例如接地母线遇有障碍（如建筑物伸缩缝，沉降缝等）需跨越时相连接的连接线，或利用金属构件，金属管道作为接地线时需要焊接的连接线。

    - 接地电阻 Ground resistance

电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。

  - 传输及接入工程施工

    - 光端对测 optical end testing

指在中继段两端光设备线路口调测发送和接收光功率，以满足设计要求。

    - 误码率 symbol error rate

衡量数据在规定时间内传输精确性的指标。

    - 误码测试 symbol error rate testing

调测数字传输设备系统通道时，对系统通道误码率进行测试的工作。

    - 抖动测试 dithering testing

调测光纤数字传输设备系统通道时，对信号在某特定时刻相对于其理想时间位置上的短期偏离（抖动）所进行的测试。

    - 自动保护倒换automatic protection switching（APS）

指通信电路在遇到故障时网络能自动倒换到备用电路上去的功能。现代的自动保护倒换指光网络的自动倒换。。

    - 保护倒换测试 automatic protection switching testing

调测光纤数字传输设备系统通道时，对自动保护倒换能否自动启动、能否在规定时限内完成、倒换后的路由是否正确等指标进行的测试工作。

    - 光路优化 optical path optimization

指通过调整光放设备输入（输出）光功率，使光放系统（设备）输入光功率在规定范围內时输出光功率也在规定范围内的工作。

    - 波道优化 wave channel optimization

波分系统中，通过调整各波道光功率使所有波道信噪比都满足设计要求的工作。

    - 光纤复测 optical oiber re-measurement

在光纤数字传输设备系统调试前，对中继段/光放段光纤性能指标测试，以确定光纤性能是否满足设计要求。

    - 光缆成端 optical cable socket

指光缆到局端后熔接上尾纤以便与光端机等设备相连接的操作方法。

    - 光（电）缆弯曲半径 bending radius

光（电）缆、馈线施工过程中产生弯曲，弯曲部分圆周至圆心的距离。

    - 光（电）缆色谱 optical cable color atlas

多芯光（电）中用规定的颜色区分不同的线序，这些规定的颜色就是色谱。

  - 交换及核心网工程施工

    - 大话务量测试 large traffic measurement

调测交换设备时，进行高负荷模拟呼叫，测试接通率、计费准确率等指标是否满足规定要求的工作。

    - 网络安全隔离 network security isolation

为了保护核心数据的安全，把核心网、业务系统及支撑系统的内部通信与对外通信的承载网通道隔离开来的做法。

    - 运行安全管理network security isolation

是指核心网、业务系统及支撑系统运行时，必须接入账号(account)管理、授权(authorization)管理、认证(authentication)管理和安全审计（audit）管理系统，进行统一的安全管理。

    - 平衡电缆 balanced cable

也叫对称电缆平衡，指在连接好的对称电缆段上设法减小对称电缆内回路间串音的一种措施，包括交叉平衡、集中平衡等措施。

  - 无线通信工程施工

    - 天线挂高 antenna height

无线通信天线天线下沿到地面的高度（山体高度+建筑高度+铁塔（抱杆高度））。

    - 天线方位角 antenna azimuth

无线通信天线在水平方向的偏转角度，正北方向为0°。

    - 天线俯仰角 antenna pitch angle

无线通信天线在垂直于地面方向的偏转角度。

    - 半功率角  antenna half-power angle

又称3dB波束宽度、半功率波束宽度，天线辐射方向图中低于峰值 3dB 处两点之间所成的夹角。

    - 电子下倾角 Electron dip angle

通过改变共线阵天线振子的相位,改变垂直分量和水平分量的幅值大小,改变合成分量场强强度，从而使天线的垂直方向性倾。通过调整天线阵子来实现。

    - 机械下倾角 Mechanical dip angle

天线面板后面的支架来调整其面板的下倾角，通过调整天线物理的下倾来实现。

    - 拉线塔（桅杆）  Anchor tower

拉线塔是由塔头、立柱和拉线组成。塔头和立柱一般是由角铁组成的空间衍架构成，有较好的整体稳定性，能承受较大的轴向压力，其拉线一般采用高强度钢绞线，能承受很大拉力，因而使拉线塔能充分利用材料的强度特性，减少材料的耗用量。

    - 抱杆 holding pole tower

悬挂通信天线的一种简易塔，由主桅杆和支撑杆构成。

    - 楼顶铁塔 Roof tower

置于楼顶的用于发射信号的铁塔。

    - 楼顶增高架 Roof elevation

用于扩大楼顶天线的信号覆盖半径而将天线架高的铁架。

    - 地面铁塔  Ground Tower

置于地面的用于发射信号的铁塔。

    - 单管塔 Single pipe tower

为信号发射天线做支撑的一根钢管塔。

    - 角钢塔 Angle steel tower

一种支撑信号发射天线的有降液管的板式铁塔。

    - 楼面抱杆 Floor derrick

对高层楼面天线进行固定和支撑的杆。

    - 挂杆 Hang lever

帮助设备悬挂的杆。

    - 支撑杆 Support bar

对抱杆进行支撑和固定的杆。

    - 电调天线 electrically adjustable antenna

指通过改变天线振子的相位调整天线下倾角度的移动通信天线。

    - 驻波比 voltage standing wave ratio

为电压驻波比，又名VSWR和SWR，指驻波波腹电压与波谷电压幅度之比。驻波比等于1时，表示馈线和天线的阻抗完全匹配，此时高频能量全部被天线辐射出去，没有能量的反射损耗；驻波比为无穷大时，表示全反射，能量完全没有辐射出去。

    - 泄漏同轴电缆 leaky coaxial cable

又称为泄漏电缆或漏泄电缆，其结构与普通的同轴电缆基本一致，由内导体、绝缘介质和开有周期性槽孔的外导体三部分组成。电磁波在泄漏电缆中纵向传输的同时通过槽孔向外界辐射电磁波；外界的电磁场也可通过槽孔感应到泄漏电缆内部并传送到接收端。

    - 告警测试（基站） alarm test

模拟故障检查告警功能是否正常。

    - 功率调整（基站）power adjustment

调整基站天线发射功率，优化网络配置。

    - 时钟校正（基站） clock correction

调整基站时钟与主时钟保持一致。

    - 覆盖测试（基站） coverage test

测试基站正常通信覆盖范围。

    - 切换测试（基站） handover test

测试移动通信终端在相邻基站切换时的通信功能。

    - 干扰测试（基站） interference test

测试背景无线信号对基站无线信号的干扰。

    - 基站割接 base station cutover

基把单个基站从一个链路或者一个环换到另一链路或者环上。

    - 旁瓣抑制sidelobe suppression

天线除了主瓣之外还有旁瓣，会对覆盖产生严重干扰影响。对其进行抑制下去以减少信号干扰的技术。

    - 移动路测系统 Mobile road test system

沿路测试中采用的一系列可移动设备的总称。

    - DT Drive Test

为了掌握网络信号质量、电平、覆盖等状况，利用专门测试设备对道路进行的专门测试。

    - CQT Call Quality Test

采用定点拨打的方式开展的一种的网络性能测试。

    - 参考信号接收功率 Reference Signal Receiving Power，RSRP

在考虑测量频带上，承载小区专属参考信号的所有RE(资源粒子)上接收到的信号功率的线性平均值。

    - 接收信号码功率 Receive Signal Channel Power，RSCP

指手机在物理信道上收到的某一个信号码功率。

    - 掉话率 call drop rate

又称通话中断率，是指在移动通信的过程中，通信意外中断的概率。

    - 接通率 Connection rate

电话交换机接通呼叫次数与用户呼叫总次数的百分比值。

    - 极化去耦（微波） polarization decoupling（microwave）

指在采用双极化的微波天线中，由于天线本身结构的不均匀性及不对称，不同极化波(即垂直极化波和水平极化波)可在天线中互相耦合，互为干扰，分别成为与之正交的主极化波的寄生波。

    - 信杂比（地球站） signal-to-noise ratio

信号噪声比，指卫星无线通信中有用信号值与杂波值之比。

    - 铁塔组立 tower erection

指通信铁塔的安装过程，包括铁塔组合连接、吊装、固定和调整等施工过程。

    - 带型基础（铁塔） strip foundation

从基础结构而言，凡墙下的长条形基础，或柱和柱间距离较近而连接起来的条形基础，都称为带形基础。

    - 独立基础（铁塔） isolated foundation

单独基础，也称独立式基础或柱式基础。当建筑物上部结构采用框架结构或单层排架结构承重时，基础常采用方形或矩形的单独基础，其形式有阶梯形、锥形等。

    - 杯型基础（铁塔） cup-like foundation

杯形基础又叫做杯口基础，是独立基础的一种。当柱采用预制构件时，则基础做成杯口形，然后将柱子插入并嵌固在杯口内，故称杯形基础。

    - 满堂基础（铁塔） raft foundation

用板梁墙柱组合浇筑而成的基础，称为满堂基础。

    - 植筋（铁塔） planting bar

植筋，又叫种筋，是建筑结构抗震加固工程上的一种钢筋后锚固连接技术。

    - 天馈隔离 antenna feeder isolation

多系统共存时，为保证多系统间隔离度的要求，同天面的天馈线系统间应采取空间隔离、物理隔离等措施。

    - 空间隔离 antenna feeder isolation

空间隔离措施包括垂直隔离、水平隔离等，实施时宜优先采取垂直隔离措施，现有天面不具备垂直隔离安装条件时可采用水平隔离措施或二者混合。。

    - 隔离度 isolation

为了尽量减少各种干扰对接收机的影响所采取的抑制干扰措施。

    - 垂直隔离 Vertical isolation

为了尽量减少各种垂直方向的干扰对接收机的影响所采取的抑制干扰措施。

    - 水平隔离 Horizontal isolation

为了尽量减少各种水平方向的干扰对接收机的影响所采取的抑制干扰措施。

    - 前后比 front-to-rear ratio

指主瓣的最大辐射方向（规定为0°）的功率通量密度与相反方向附近（规定为180°±20°范围内）的最大功率通量密度之比值。

- 有线传输和接入专业工程

  - 线路工程

    - 传输媒质 transmission medium

可以让信号在其中传送的天然媒质或加工构件。

    - 省际干线光缆Interprovincial backbone optical cable

跨越省（自治区、直辖市）边界敷设的，连接所经各省（自治区、直辖市）重要城市和地区内核心节点的光缆。

    - 省内干线光缆 Provincial trunk cable

在省（自治区、直辖市）内敷设的，连接本省（自治区、直辖市）内主要核心节点的光缆

    - 本地网光缆 local network optical cable

在地级市内敷设的，用于完成本地信号互联的光缆

    - 接入网光缆 Access network optical cable

本地网内专门用于基站接入和宽带接入的光缆。

    - 光纤 optical fibre

由玻璃或其他透明材料制成的细丝，可以引导信号光束通过内部全反射进行传输。

    - 纤芯 fiber core

大部分光功率通过的光纤中心区

    - 包层 cladding

包在纤芯外面的介质材料

    - 涂覆层 coating

涂在包层表面用于其起加强保护作用的完整涂层。

    - 模式 mode

麦克斯韦方程组的一个解，表示某一给定空间区域的电磁场并属于由特定边界条件确定的独立解组。

    - 单模光纤 single mode fiber

在所考虑的波长上只能传导一个模式的光纤

    - 多模光纤multi mode fiber

在所考虑的波长上能传导两个以上模式的光纤

    - 光纤预制棒 optical fiber preform

可以用来拉制光纤的一种预制件。

    - 非色散位移光纤 dispersion unshifted single mode optical fiber

零色散窗口分布在1310nm波长低损耗窗口的单模光纤

    - 色散位移光纤 dispersion shifted single mode optical fiber

零色散窗口位移至1550nm波长低损耗窗口的单模光纤。

    - 截止波长位移光纤 cut-off shifted single mode optical fiber

截止波长位移至1350-1580nm波段的单模光纤。

    - 非零色散位移光纤 dispersion shifted single mode optical fiber

零色散窗口位移，但在1550nm波长低损耗窗口内色散之不为零的单模光纤。

    - 宽带非零色散位移光纤 dispersion shifted single mode optical fiber

零色散窗口位移，但在1550nm波长低损耗窗口内色散之不为零，且工作带宽扩展至S波段的单模光纤。

    - 弯曲损耗不敏感光纤 bending loss insensitive single mode optical fiber

宏观弯曲引发的附加衰耗不明显的单模光纤。

    - 光纤衰减系数 attenuation coefficient

不同波长光脉冲信号在经过光纤传递单位后的功率衰减值。

    - 微弯 micro bending

光纤的急弯曲，包括几个微米的局部轴向位移和几毫米空间波长的急弯曲。

    - 微弯损耗 microbend loss

光纤中由于微弯引起的损耗

    - 宏弯 macro bending

光纤轴与直线的任何宏观偏移

    - 宏弯损耗 macrobend loss

光纤中由于宏弯引起的损耗。

    - 模场直径 mode field diamter

高斯分布的单模光纤，模场直径是光场幅度分布1/e处点所围成的圆的直径，也等于光功率分布1/e^2处各点所围成圆的直径。

    - 光纤截止波长 optical fiber cut-off wavelength

单模光纤中LP11模的截止波长，当工作波长大于截止波长时，只有线性偏振模LP01能正常传输，高阶模式LP01进入截止区，LP11模式从传导模变成泄露模。

    - 光纤基准面 optical fiber reference surface

供光纤连接时做基准用的光纤圆柱形外表面

    - 纤芯中心 core center

光纤芯区外围最佳拟合圆的中心。

    - 包层中心 cladding center

光纤包层外围最佳拟合圆的中心

    - 基准面中心 reference surface center

光纤基准面外围最佳拟合圆中心

    - 光纤轴 fiber axis

沿光纤长度所有纤芯中心的轨迹

    - 纤芯直径 core diameter

纤芯中心的圆的直径

    - 包层直径 cladding diameter

包层中心的圆的直径

    - 基准面直径 reference surface diameter

基准面中心的圆的直径

    - 容差 tolerance

偏离标称值得最大容许值

    - 纤芯容差区 core tolerance field

对于一根光纤横截面上得纤芯容差区，是外接于芯区的圆和一个与外接芯区圆同纤芯并把芯区围入的最大圆之间的区域。

    - 包层容差区 cladding tolerance field

对于一根光纤横截面上的包层容差区，是外接于包层区的圆和一个与外接包层区圆同纤芯并把包层区围入的最大圆之间的区域。

    - 基准面容差区 reference surface tolerance field

对于一根光纤横截面上的基准面容差区，是外接于基准面的圆和一个与外界基准面圆同纤芯并把基准面围入的最大圆之间的区域。

    - 纤芯不圆度 non circularity of core

确定纤芯容差区的两个圆的直径之差除以纤芯直径。

    - 包层不圆度 non circularity of cladding

确定包层容差区的两个圆的直径之差除以包层直径。

    - 基准面不圆度 non circularity of reference surface

确定基准面容差区的两个圆的直径之差除以基准面直径。

    - 纤芯包层同心度误差 core cladding concentricity error

对于单模光纤，纤芯包层同心度误差指的是纤芯中心与包层中心之间的距离。

    - 纤芯基准面同心度误差 core reference surface concentricity error

对于单模光纤，纤芯基准面同心度误差指的是闲心中心与基准面中心之间的距离。

    - 群延时 group delay

光脉冲通过单位长度的光纤所需要的时间

    - 波长色散 chromatic dispersion

波长色散是指光源波谱中不同波长的分量在光纤中的不同的群速而导致光脉冲的展宽不同。

    - 波长色散系数 chromatic dispersion coefficient

波长色散系数是指行经单位长度的光脉冲由于单位波长变化导致的群延时的变化

    - 偏振模色散 polarization mode dispersion

偏振模色散是指光纤中光信号两个主偏振态的群速不同导致的光脉冲展宽。

    - 非线性效应

由于光纤折射率的非线性导致光信号在光纤中传输附加的变化。

    - 自相位调制 self phase modulation

由于折射率的非线性使光脉冲本身在传输中产生的附加相移。

    - 四波混频 four wave mixing

高功率的光信号与非线性的相互作用，两个或多个正在传输的波长相互混合产生新的不需要的波长。

    - 光缆 optical fiber cable

用单根光纤、多根光纤或光纤束制成的满足光学特性、机械特性和环境性能指标要求的缆结构。

    - 多纤光缆 multifiber cable

包含两根或两根以上光纤的光缆，每根光纤可传输独立的信号。

    - 光缆组件fiber cable assembly

装配整条光缆所需要的零件集合

    - 紧套光缆 tight jacketed cable

由收到约束的、不能自由移动位置的光纤构成的光缆。

    - 松套光缆 loose cable structure

在一个槽子或一个管子里松散地装设光纤构成的光缆。

    - 带状光缆 ribbon cable

缆中光纤编排成扁平带状光缆，带状光缆主要分成松套管式和骨架型光缆两类。

    - 松套管光缆 loose tube cable

光纤装载一个或多个管子里的松套光缆。

    - 骨架型光缆 grooved cable

光纤放入圆柱体的沟槽里的松套光缆。

    - 光纤束 fiber bundle

一束无缓冲层的光纤组件。

    - 光纤连接器 optical fiber connector

用作两光纤或两光纤束之间相互传递功率，并可重复地连接与拆开的器件

    - 光纤接头 optical fiber splice

两根光纤间永久式或可分离式连接，它一般具有保护措施，避免正常操作中可能导致的损坏。

    - 光缆接头 cable splice

两根或两根以上的光缆的保护性连接，它一般由光纤接头、集纤盘和接头盒组成。

    - 熔接式接头 fusion splice

以熔接方法将光纤端永久连接的接头

    - 机械式接头 mechanical splice

以机械方式而非熔接方式将光纤永久连接或半永久连接的接头。

    - 光纤耦合器 optical fibre coupler

在两个或多个端口之间传递光功率的无源器件

    - 接头集纤盘 splice organizer

容纳和装有接头固定件和被保护的光纤接头、接头工艺所要求的余长光纤的器件。

    - 接头盒Jointing Box/ CLOSURE

保护光纤光缆接头和集纤盘免受外部机械和环境影响的器件。

    - 光纤配线架 optical distribution frame

一种结构框架，可用于调配和缠绕光纤。

    - 数字配线架 digital distribution frame

用于连接传输速率为2~155Mb/s的传输设备和交换机的配线架。

    - 极限抗拉强度 ultimate tensile strength

光缆的计算拉断力对应强度，也即是破坏强度。

    - 标称抗拉强度 rated tensile strength

在工程设计中按照极限抗拉强度的90%取定的光缆拉断力设计值。

    - 最大允许抗拉强度 maximum operating tensile strength

光缆应变接近最大允许应变的拉伸强度，通常不大于标称抗拉强度的40%。

    - 基本试验 primary test

以受控方式进行的温度、湿度、冲击和振动等环境试验。

    - 张力筛选试验tension screening test

对光纤施加固定张力，筛去强度低于或等于筛选强度的瑕疵点，保证幸存光纤机械性能的试验

    - 光纤疲劳 fiber fatigue

在一定的应力和潮气存在的条件下，光纤表面微裂纹生长扩大至光纤断裂的过程。

  - 传输和接入设备工程

    - 半双工half-duplex

一种传送制式。使用同一根传输线既作接收又作发送，数据可以在两个方向上传送，但通信双方不能同时收发数据，这种传送方式就是半双工制。

    - 全双工duplex

一种传送制式。数据同时在一根传输线两个方向上传输，有两条数据通道，发送端和接收端都有独立的接收和发送能力。

    - 无源光网络 Passive Optical Network (PON);

是新型的宽带接入技术，采用点到多点结构、无源光纤传输方式。下行采用针对不同用户加密广播传输的方式共享带宽，上行利用时分复用TDM共享带宽，充分满足接入网客户的带宽需求。

    - 准同步数字体系 Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH);

表示一整套采用比特填充和字节间插方式的复用体制。该体制规定了从最小速率的64 kbit/s到2 Mbit/s、34 Mbit/s、140 Mbit/s和565 Mbit/s的复用方法。

    - 同步数字体系 Synchronous Digital Hierarchy (SDH);

一种传输体制，遵循ITU-T G.707，G.708和G.709建议，定义了数字信号传输的帧结构、复用方式、传输速率等级、接口码型等特性。SDH是构成ISDN和B-ISDN的重要组成部分。

    - 波分复用 Wavelength Division Multiplexing (WDM);

一种利用高带宽、低损耗的单模光纤，以特定频率间隔的多波长为载波，并允许多个信道同时在一根光纤内传输的技术。

    - 光传送网络 optical transport network

OTN通过G.872、G.709、G.798 ITU-T的建议所规范的新一代“数字传送体系”和“光传送体系”。OTN将解决传统WDM网络无波长/子波长业务调度能力、组网能力弱、保护能力弱等问题。

    - 分组传送网（packet transport network）

分组传送网传送网与数据网融合的产物。主要协议是TMPLS，较网络设备少IP层而多了开销报文，可实现环状组网和保护。

    - 波分复用器 wavelength division multiplex

基于波分复用技术，将不同波长的光信号合成一束多波长光信号，在同一条光纤上传输的设备。

    - 波分解复用器 wavelength division demultiplex

基于波分复用技术，将从同一条光纤上接收到的合成多波长光信号，分解为不同波长的光信号的设备。

    - 光分插复用器 Optical Add/Drop Multiplexer

对多波长光信号,一种能从中分出单个光波长信号,或将单个光波长信号加入到多波长光信号中的光波分复用设备。

    - 可重构光分插复用器 Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexe

可以通过远程的重新配置，完成业务波长动态上路或下路的光分插复用器。

    - 波长选择开关 wavelength selective switch

用以实现任意波长或波长组合在任意输出端口衰减、切换或阻塞的光器件。

    - 掺铒光纤放大器 Erbium-Doped Fiber Amplifier

基于在纤芯中掺入了铒离子Er3 +，在泵浦光作用下实现粒子反转，在信号光诱导下实现受激辐射进行信号放大的放大器。

    - 拉曼放大器 Raman amplifier

基于波分复用系统传输光纤的受激拉曼散射（SRS）效应进行信号放大的放大器

    - 光波长转化单元 Optical Transponder Unit

在波分复用系统中既可以接收客户侧光信号，转化为电信号，经过信号处理和编码，在线路侧发送标称波长光信号。又可以接收线路侧标称波长光信号，转化为电信号，经过信号处理和编码，在客户侧输出业务光信号，进而实现业务信号透明传输的设备。

    - 前向纠错 Forward Error Correction

一种误码纠错方式，它通过在发送端为净荷附加纠错信息，在接收端利用纠错信息来纠正净荷在传输时产生的误码。

    - 色散补偿光纤 Dispersion Compensation Fiber (DCF);

一种利用负色散来补偿传输光纤中产生的正色散，从而保持信号脉冲原始波形的光纤。

    - 色散补偿模块 Dispersion Compensation Module (DCM);

一种通过色散补偿光纤来补偿传输光纤色散的光学模块。

    - 时分复用 time division multiplexing

为了使若干个独立信号能在一条公共通道上传输，将他们分配在分立的周期性的时间间隔上的复用。

    - 数字复用器 digital multiplexer

基于时分复用技术把两个或两个以上的支路数字信号组合成单个复合数字信号的设备。

    - 数字解复用器digital modlex

数字解复用器是与数字复用器在相反方向上工作的组合，同样是基于时分复用技术将一个复合的数字信号，分解成若干个信息完整独立的支路数字信号。

    - 终端复用器 Terminal Multiplexer (TM);

在网络的终端把多路低速信号复用成一路高速信号，或反过来把一路高速信号分接成多路低速信号的设备。

    - 虚容器 virtual container

在同步数字体系（SDH）中，虚容器（VC）是一种用来支持通道层连接的信息结构。它由信息净负荷和通道开销（POH）组成一块状帧结构，该结构每125μs或500μs重复一次，识别VC-n帧开始位置的定位作息由服务网络提供。

    - 同步传输模块 synchronous transport module (STM);

用于支持同步数字体系中的段层关系的信息结构。它由信息开销和段开销构成。段开销里的信息字段按每125微秒间隔的帧结构组织起来，这些信息适用于在指定媒体上与网络同步的速率的序列传输。一个基本的同步传输模块定义为155 520 kbit/s， 称作STM-1。更高容量的同步传输模块的速率由N的倍数构成。其中，N的定义为N＝4，N＝16和N＝64；大于64的N的值尚在考虑中。

    - 同步数据交叉连接 Synchronous Digital Cross Connect

指以VCn为颗粒进行交叉、映射和复用的连接。

    - OTN电交叉连接 optical transport network electrical cross connect

指以ODUk为颗粒行交叉、映射和复用的连接。

    - 光交叉连接 Optical cross connect

指以波长或子载波为颗粒行交叉、映射和复用的连接。

    - 公务电话

利用传送的开销字节为不同的工作站点之间的操作工程师或维护工程师提供的语音通信。

    - 分光器

分光器是一种无源器件，用于将光功率分到多个由一条光纤连接的多个ONU。在一个包含OLT、ONU、分光器及光纤的GPON系统中，与OLT相连的光纤通过分光器分成64路光信号分别与ONU相连。分光比决定一条光纤可以分成多少路光信号。

    - 分光比

分光比是指在PON系统中，将一路下行光信号分成多少路光信号的比值。分光比越大，需要更多的功率分配来支撑物理距离。

    - 宽带远程接入服务器Broadband Remote Access Server (BRAS);

一种新型接入网关，是宽带用户接入的核心设备。它是宽带接入网和骨干网之间的桥梁，提供基本的接入手段和宽带接入网的管理功能。提供宽带接入服务、实现多种业务的汇聚与转发，能满足不同用户对传输容量和带宽利用率的要求

    - 数字用户线 （digital subscriber line）

一种利用传统电话线采高频（4KHz以上）数字压缩方式以提供高速宽频上网服务的调变解调变技术，使用数字用户线上网时电话线路依然可以同时传送语音。

    - 数字用户线接入复接器 （digital subscriber line access multiplexer）

DSLAM是一部网络设备，通常在电话公司总局，接收多条用户数字用户线路（DSL）的信号，并用复用技术把信号承载在一条高速骨干线路上。

    - 运营商边缘设备 Provider Edge

该设备在基于MPLS的VPN的基本结构中，PE位于骨干网络；PE负责对VPN用户进行管理、建立各PE间LSP连接、同一VPN用户各分支间路由分派。它完成了报文从私网到公网隧道、从公网隧道到私网的映射与转发。PE可以细分为UPE、SPE和NPE。

    - 用户边缘设备  customer edge

BGP/MPLS IP VPN模型的一部分，用于提供接口直接与服务提供商（SP）网络相连。CE可以是路由器或交换机，也可以是一台主机。

    - 光网络终端Optical Network Terminal (ONT);

为光接入网络提供直接或者远程的用户侧接口设备，与局端设备相连。

    - 光网络单元Optical Network Unit (ONU);

接入节点的一种形式，利用光缆将发送的光信号转换成电信号，然后通过同轴电缆或是双绞铜缆传送给每个客户。

    - 假设参考通道 hypothetical reference path，HPR

假设参考通道（HPR）是指在完成信号产生和终结功能的两个设备之间用来传送一种规定速率的数字信号全部手段。

    - SDH复用段 SDH multiplex section，SDH MS

SDH复用段是指两个数字复用终端设备线路输入端口至线路输出端口之间的一条路径。

    - SDH数字段 SDH digital section

SDH数字段是指一个由STM-M复用段所支持的STM-N（N≤M）支路输入端口至支路输出端口之间的路径。

    - 假设参考数字段 hypothetical reference digital section

假设参考数字段（HRDS）是指具有规定长度和指标规范的数字段，它是构成假设参考通道（HRP）的一部分，是用作性能指标分配的参考模型。

    - 数字通道 digital path

数字通道是指由一个或多个数字段组成的某一固定速率接口见的链路。

    - 基于SDH的多业务传送节点 multi-service transport platform, MSTP

基于SDH的多业务传送节点（MSTP）是指基于SDH平台，同时实现TDM，ATM，以太网，IP等业务的接入处理和传送，并提供统一网管的多业务平台。

    - 原始波段Original band

初始波段是指波长在1260nm~1360nm之间的波段。

    - 扩展波段Extended band

扩展波段是指波长在1360nm~1460nm之间的波段。

    - 短波段 short wavelength band

短波段是指波长在1460nm~1530nm之间的波段。

    - 常规波段 conventional band

常规波段是指波长在1530nm~1565nm之间的波段。

    - 长波段 long wavelength band

长波段是指波长在1565nm~1625nm之间的波段。

    - 超长波段 ultra length wavelength band

超长波段是指波长在1625nm~1675nm之间的波段。

    - 标称中心频率（波长） nominal central frequency（wavelength）

以频率193.10THz(真空波长 1552.52nm)为参考频率（波长），在波分复用系统中按一定频率间隔分配的频率（波长）

    - 信道间隔 channel spacing

信道间隔是指两个相邻信道的标称频率的差值，可以用来防止信道间干扰。

    - 光通路 optical channel

光复用段内光信号单向传输的通路

    - 光通道 optical path

在源点和宿点波分复用设备客户侧接口之间，传输特定业务信号的全部设施和手段。

    - 光复用段 optical multiplex section

指相邻的光终端站(OTM站)间、光分路站（OADM站）间、以及光终端站（OTM站）与相邻的光分路站（OADM站）间，构成具有电再生中继功能的传输段落。

    - 光放段 optical amplifier span

指相邻的光放站（OLA站）间、光终端站(OTM站)与相邻的光放站（OLA站）间以及光分路站（OADM站）与相邻的光放站（OLA站）间，构成用于延长无电中继的传输段落。

    - 光功率放大器 optical booster amplifier

用在波分复用系统发送端合波器后面，用于提高系统发送光功率的光放大器。

    - 光前置放大器 optical pre-amplifier

用在波分复用系统接收端分波器前面，用于提高信号接收灵敏度的光放大器。

    - 光线路放大器 optical line amplifier

在无源光纤段之间以补充光纤损耗，用于延长无电中继距离的光放大器。

    - （光）相干接收 （optical） coherent detection

在接收设备中利用本地光载波与同频光载波信号进行相干混频，检测并接收载波信号的相位信息。

    - 接收机光信噪比容限 receiver optical signal noise ratio tolerance

在波分复用系统中，在参考接收机纠错后达到应用最大误码率（如1x10^-12）时，光波长转换器（OUT）直接连接到参考接收机Sn（或Rn）点可容忍的最小光信噪比指（OSNR值）。

    - 子网 sub-network

可以按照某种原则（如按地域划分）将一个比较大的网络结构分解为几个相对较小的网络结构，以方便操作员对网络的管理。在拓扑视图中，把这种相对较小的网络结构称为子网。

    - 子网连接保护 sub-network connection protection

SNCP子网连接保护，是基于双发选收的保护方式，需要一个工作子网和一个保护子网。当工作子网连接失效或者性能劣于某一程度时，工作子网连接将由保护子网连接代替。

    - 光线路保护Optical Line Protection (OLP);

光线路保护运用双发选收方式，采用两对光纤，一对为工作路径，在线路正常情况下传送线路业务信号；另一对为保护路径，在线路发生断纤或信号衰减过大情况下，承载业务保护倒换信号。

    - 光复用段保护 Optical Multiplex Section Protection (OMSP);

光复用段保护是指运用双发选收功能，在两个复用段终端设备之间搭建两套光通道，其中一套为工作通道，在正常工作情况下传送线路业务信号。另一套为保护通道，在工作通道连接失效或性能劣化到某一程度时，完成保护倒换。

    - 强制倒换

无论工作、保护通道是正常还是故障，都可以将业务从当前通道强制切换到另一通道。即将业务从工作通道强制倒换到保护通道或者从保护通道强制倒换到工作通道。

    - 人工倒换

通过下发一个人工倒换请求将正常的业务信号倒换到保护区段的一种倒换方式。该方式的前提是下发该请求时在其他区段（包括该保护区段）上不存在失效条件，同时也不存在相同或更高级别的倒换命令。

    - 练习倒换

练习倒换用于测试倒换协议是否正常工作，实际不发生倒换操作。

    - 单端倒换

一种保护倒换方式，是指在保护实体（如路径，子网连接）在单向业务失效的情况下，仅在受影响的一端发生倒换。

    - 倒换恢复时间

指在发生保护倒换后，从开始检测到线路正常到倒换回原来状态所需的时间。

    - 插入损耗

将一个组件，如连接器、耦合器或接合，插入本来连续的通路造成的功率损耗。

    - 传输时延

传输时延是指一个站点从开始发送数据帧到接收站点接收完成该数据帧的全部时间，传输时延包括线路时延和设备转发时延。

    - 光信噪比Optical Signal-to-Noise Ratio (OSNR);

光信噪比是指传输链路中的信号光功率与噪声光功率的比值。即OSNR=信道的信号光功率/信道的噪声光功率。

    - 环回LoopBack (LB);

一种线路故障检测操作。即在指定点（又称环回点）将接收到的信号回传给信号源端。通过在源端检测回传信号判断线路是否故障。环回操作可分为内环回（inloop）、外环回（outloop）两种。

    - 内环回inloop

内环回是一种在指定线路（即环回线路）人为控制信号流向的操作，用于判断环回线路是否故障。执行内环回操作后，环回点将来自设备内部处理单元的信号回送至设备内部处理单元。如果设备内部处理单元未收到回送的信号，则可以判断环回点到设备内部连接故障。

    - 外环回outloop

外环回是一种在指定线路（即环回线路）人为控制信号流向的操作，用于判断环回线路是否故障。执行外环回操作后，环回点将接收的来自设备外部信号源的信号回送至信号源。如果信号源未收到回送的信号，则可以判断环回点到信号源间的线路故障。

    - 遥泵系统Remote Optical Pumping Amplifier (ROPA);

一种远程光放大器子系统，满足供电条件和监控条件不具备的地区的光中继应用需求。它是超长单跨段LHP（Long Hop）传输中的一种功率补偿解决方案

    - 核心层

核心层是网络的高速交换主干，提供高速转发通信。核心层提供高可靠、高吞吐率、低延时性的骨干传输结构。核心层设备需要具备优良的冗余性、容错性、可管理性、适应性，支持双机冗余热备份或负载均衡技术。实际组网中，核心层包括由NPE和骨干路由器组成的IP/MPLS骨干网络。

    - 汇聚层

汇聚层是接入层和核心层的“中介”，负责为接入层提供聚合与转发功能。汇聚层一方面处理来自接入层设备的所有通信量，同时提供到核心层的上行链路。与接入层设备相比，汇聚层设备需要更高的性能、更少的接口和更高的交换速率。实际组网中，汇聚层是指UPE到PE-AGG间的网络。

    - 接入电路 attachment circuit

一条连接CE和PE的独立的链路或电路。

    - 网络服务接入点 network service access point

网络服务接入点。ISO定义的网络地址，在这点上，网络层（第四层）实体可以接入OSI网络业务。

    - 用户驻地网Customer Premises Network

一般是指用户终端至用户网络接口所包含的机线设备（通常在一个楼房内），由完成通信和控制功能的用户驻地布线系统组成，以使用户终端可以灵活方便地进入接入网。

    - 隧道

分组交换网中在PE之间传输业务流量的通道。VPN应用中两个实体间建立的信息传输通道，提供足够安全性，确保VPN的内部信息不受外部侵扰，完成实体之间的数据透传。一般情况下为MPLS隧道。

    - 标签交换路径 abel switching route

信息包通过标记交换机制传送中的一系列跳转站（从RO到Rn）所形成的传输通道。一个标记交换路径可以按照常规路由机制或配置来灵活选用。

    - 多协议标记交换Multiprotocol Label Switching (MPLS);

在IP路由和控制协议的基础上，向网络层提供面向连接的交换的技术。它采用短而定长的标记封装各种链路层分组

    - 最大传输单元maximum transmission unit (MTU);

在网络中能够传输的最大数据报文。大小根据网络可变，如在X.25网络中是576字节，以太网中是1500字节，16Mbit/s令牌环中是17914字节。MTU大小取决于网络的链路层。当报文在网络上传输时，路径MTU，即PMTU确定了相关网络中最小报文尺寸，即所有网络能够不分段传输的报文大小。

    - 基本速率接入 Basic Rate Access (BRA);

ISDN用户通过基本速率接口，提供2个64Kbit/s的B通道，1个16Kbit/s的D通道。其中，B通道主要用于承载业务，D通道主要用于承载呼叫控制信令和维护管理信令。

    - 热备份 hot standby

一种设备运行安全保证机制，既每一类正在运行的设备都有另一个同类设备同步其运行环境变量、存储信息等。当正在运行的设备出现故障时，备用同步的设备可通过自动或手动方式接替故障设备继续工作，以保证整体系统的正常运行。

    - 再生 regenerate

为了使数字信号的振幅、波形和定时符合制定的规定而进行的接收和重建数字信号的过程。

    - 整形 reshaping

延迟流报文的发送并使之符合特定流量形状的过程。

    - 尾纤

用于子架与ODF或子架间和子架内互联的光纤。

    - 平滑升级

能够在不中断业务的情况下升级系统文件。

    - 访问控制列表Access Control List (ACL);

被授权访问某一资源的实体及其访问权限的列表。

    - 自动光功率均衡Automatic Power Equilibrium (APE);

该功能用来自动均衡发端各通道功率以实现收端光功率平坦度从而保证合适的光信噪比。

    - 光监控信道Optical Supervisory Channel (OSC);

光监控信道通过特定光波长实现光传输网络中的不同节点间的通信，完成光监控信息的传输。

    - 电监控信道Electric Supervisory Channel (ESC);

一种可实现所有节点间通讯，并且可在光传输网络中传输监控数据的技术。电监控信道的监控数据包含在数据传输信道的业务信号的开销中，与业务信号一起传输。

    - 网元面板图

在网管中，用图形化的界面显示网元的子架、单板和端口，在网元面板图上，可以完成大部分网元的配置、监控和维护功能。

    - 北向接口 northbound interface (NBI);

连接上级网管系统和设备的接口，用于实现发放业务、上报告警、上报性能指标数据等功能。

    - 数字传输分析仪 digital transmission analyzer

用于同步数字体系和准同步数字体系传输设备或系统传输性能测试的仪器。

    - 网络测试仪 network tester analyzer

检测OSI模型中物理层、数据链路层和网络层运行状况的智能检测仪器。

    - 协议分析仪 protocol analyzer

对网络上运行的各种协议进行捕获、解码和协议仿真的仪器。

  - 海底光缆通信系统工程

    - 发起方Initial parties

产生建设海底光缆系统构想，并完成项目初始评估和研究的项目团队。

    - 谅解备忘录Memorandum of understanding

项目意向共建方经过协商和谈判后，就海缆系统配置、投资和所有权规则、系统容量分配原则、运行和维护成本分配以及暗纤使用原则所达成的共识，使用文本形式记录所形成的文件。

    - 建设与维护协议 Construction and maintenance agreement

项目共建方就海缆项目签订的正式合同，合同对海缆项目建设和维护全流程进行约束。

    - 管理委员会 manage committee

基于建设和维护协议产生的项目最高决策单元

    - 工作组 working group

基于建设和维护协议产生的在项目建设和维护过程中负责某些具体事务的管理单元

    - 最小投资单位 minimum investment unit

基于建设与维护协议约定购买单位权益对应的最低投资额

    - 离岸价格 free on board

卖方在合同规定的港口把货物装到买方指定的运载工具上，负担货物装上运载工具为止的一切费用和风险的价格

    - 不可撤销使用权 Indefeasible Right to Use

通过购买或置换方式获取的海缆容量的使用权，该使用权在约定期限内不可以撤销。

    - 轻型海底光缆 Light Weight submarine cable：

轻型海底光缆仅包含松套管式缆芯、加强钢丝、馈电铜管、绝缘层、和聚乙烯护套层，提供轻度保护， 适用于1000-8000m水深，良好稳定的沙质海底。

    - 轻型保护海底光缆 Light Weight Protection submarine cable：

轻型保护海底光缆在轻型海底光缆基础上增加金属带和第二层聚乙烯护套，适用于1000-8000m水深，粗糙表面海床，中度磨损或可能被海洋动物撕咬的环境。

    - 轻型单层铠装海底光缆 Single Armored light Weight submarine cable：

轻型单层铠装海底光缆在轻型海底光缆基础上增加直径3-3.5mm轻型铠装钢丝，适用于20-1500m水深，岩石地形，中度拖船危害区域的埋设，不埋设时可适用于2000m水深。

    - 单层铠装海底光缆 Single Armored submarine cable：

单层铠装海底光缆在轻型海底光缆基础上增加直径4.5-7mm重型铠装钢丝， 适用于20-1500m水深，复杂岩石地形，高危险拖船危害区域。

    - 双层铠装海底光缆 Double Armored submarine cable：

双层铠装海底光缆在轻型海底光缆基础上增加了两层直径4.5-7mm重型铠装钢丝，适用于500m以下水深，复杂岩石地形，高危险拖船危害和高磨损区域。

    - 光中继器 optical repeater

光中继器指是海底光缆系统中提供光信号放大和故障定位辅助的设备。

    - 分支器 Branch unit

分支器可以将主干海底光缆分支为三个方向，从而完成三个不同位置的陆地端连接，在海底光缆系统中分支器提供光纤分支功能、光层分支功能以及分插复用功能，并支持电层面的无源连接以及电切换功能。

    - 海底光缆终端盒 Cable Terminal Box

海底光缆终端盒为登陆后的海底光缆提供终端，并将光纤和供电区分为两部分。

    - 远供电源设备 power feeding equipment

远供电源设备为海底光缆系统中继器及其他海底设备及元器件提供远程高压直流供电。

    - 线路终端设备 submarine line terminal Equipment

线路终端设备是海底光缆传输系统线路侧信号的发起和终结设备，基于波分复用技术，为海底光缆网络提供高可靠、大容量数据传输。

    - 线路光纤测试设备 Remote fiber test equipment

线路光纤测试设备是负责监测海底光缆和中继器工作状态的设备。

    - 相干光时域反射仪Coherent optiacl time domain reflectometer

利用相干检测技术，将背向散射光信号功率集中在一个外差中频上，通过解调中心信号的功率从而获得信号功率的大小，实现对超长距离海底光缆系统的监测。

    - 海缆船 cable ship

用于海底光缆施工作业的专业船只。

    - 海缆仓 cable tank

用于装载和存储海底光缆的仓位

    - 布缆机

用于布放海底光缆的专用设备，包括鼓轮型布缆机和直线型布缆机。

    - 艏滑轮架

设在布缆船首部，供布缆时导引电缆及工作人员操作用的指挥台和大滑轮架。

    - 埋设犁 cable sea plough

用于在海底对海底光缆进行埋设作业的专用集成设备，通常由犁身、犁刀、液压系统、信号缆、操控系统和辅助设备组成。

    - 水下机器人 remotely operated vehicle

可以遥控的，安装有推进系统、冲埋系统、摄录系统、海底光缆跟踪系统、机械手、海底光缆打捞系统，可以按照指令完成海底光缆埋设、打捞和检测功能的专用集成设备。

    - 桌面研究desk top study

针对桌面收集资料，对海底光缆项目进行分析和研究的方法，海缆桌面研究主要包含路由研究和风险分析，也包含一定程度的登陆点勘察。

    - 路线位置清单 route position list

桌面研究生成的成果设计文件，标记海缆路由起止点、拐点、路由经纬度和埋深等信息的清单文件，在海洋测量和施工阶段会同步刷新，形成最终的施工文件。

    - 直线图Straight Line Diagram

桌面研究生成的成果设计文件，在路由关键点之间用直线连接的海缆路由分布简图。

    - 近岸段 inshore section

从岸线至水深20米的路由海区。

    - 浅水段 shallow sea section

水深20米至1000米的路由海区。

    - 深水段 deep sea section

水深大于1000米的路由海区。

    - 海洋测量marine surveying

基于桌面研究阶段的路由，实地进行沿线海洋深度、海底剖面及地形、岩土特征、天气、洋流、海底温度等信息获取的过程。

    - 多波束测深仪Multi beam echo sounder

一种同时发射多束声波至海床或障碍物，通过接收声波反射信号，测定海床地形信息的装置。

    - 静力触探试验 cone penetration test

将圆锥形探头按一定速率匀速压入土中，测量其贯入阻力（锥头阻力、侧壁摩擦力）等的过程。

    - 埋设评估调查 burial assessment surveys

为确定海床上埋设海底光缆的适宜性而在海底光缆计划路由上拖曳调查设备进行埋设调查的物理过程。

    - 埋设保护指数 burial protection index

海底光缆在不同海床地质土壤内敷设时，为避免不同重量锚具对海底光缆带来伤害而应设置的海底光缆埋深。

    - 海底光缆登陆站 cable landing station

用于安装海底光缆线路终端设备、远程供电设备和海底光缆线路监测设备的局站，负责海底光缆终端系统的日常运维，和海底光缆系统的故障监测及上报。

    - 沙滩人井Beach manhole

海底光缆系统海底光缆与陆缆连接处的人井

    - 转向点 Alter course position

海底光缆的拐角处的点位

    - 通用接头universal joint

经过环球接头联盟认证的，通用的海底光缆接续设备和技术。

    - 海底光缆装载

指在开始布放海底光缆前，将中继器连接到合适的海底光缆上构成完整的集成段，经过组装测试并装载在海底光缆船上的过程。

    - 预拉锚运行 pre-lay grapnel run

在海底光缆埋设作业前使用捞缆器沿海底光缆路由进行清理，确保海底光缆路由上没有任何障碍物的过程。

    - 登陆施工 landing

将海底光缆从海底光缆船牵引至岸滩登陆点区段的施工作业。

    - 实时埋设 As lay burial

指使用埋设犁进行海底光缆施工时敷设和埋设作业同时进行。

    - 后冲埋 Post Lay Inspection and Burial

使用水下机器人对预先敷设在海床表面的海底光缆进行冲埋作业。

    - 海底光缆余量

海蓝长度减去路由长度的差值除以路由长度的百分比。

    - 每日进展报告  Daily Progress Report)

海底光缆敷设期间，由主管工程师每日编制的关于过去24小时工作情况及未来24小时预测的信息报告。

    - 网络操作中心 Network operation centre

管理、监控和维护海底光缆网络的地方

    - 海缆维护区 ocean cable maintenance authorities

以地理区域进行划分的海缆维护组织。

    - 海缆维护协议 Cable Maintenance Agreement

海缆业主与海缆维护组织签订的协议

    - 绝缘体故障 shunt fault

海底光缆外护套和铠装受外力影响导致破损、导致海底光缆供电导体与海水形成回路而接地的故障。

    - 开路故障 open fault

海底光缆供电导体受损并断裂的故障。

    - 光纤故障 optical fiber fault

海底光缆受外力影响导致海底光缆中的光纤断裂，但供电系统仍能正常工作的故障

    - 短路故障 short fault

海底光缆全部断裂的故障。

    - 电源安全信息Power safety message

在海缆船抵达修理现场后，向相关登陆站发送的要求登陆站将待维修系统的电源控制权转交至海缆船的信息。

- 交换核心网专业工程

  - 交换核心网

    - Public Switched Telephone Network (PSTN); 公共交换电话网络

为公共用户提供电话业务的电信网络，包括接入系统、电话交换机以及中继等。

    - 大话务量测试 large traffic test

测试设备接入系统、进行高负荷模拟呼叫、统计测试结果并记录。

    - 联网调测 networking test

指对每个直达局向进行出入局互通测试。

    - 智能网 intelligent network

为新能力和新业务（包括在顾客控制下的新能力和新业务）的方便引入提供灵活性的电信网体系结构。

    - 业务交换点 service switch point

智能网中具有触发智能业务功能并将呼叫相关的信息传送给SCP请求指示的节点。

    - 业务控制点 service control point

智能网中负责处理智能业务的业务逻辑程序并提供相关的用户数据的节点。

    - 业务数据点 service data point

智能网中在业务控制点的控制下为业务逻辑程序提供各项业务数据的节点。

    - 业务管理点 service management point

智能网中具有业务管理功能的节点，负责对业务控制点的业务逻辑进行管理、对业务数据和用户数据进行增删和修改。

    - 业务管理接入点 service management access point

为用户提供接入到业务管理点能力的节点。当用户通过业务管理接入点对智能网中的业务进行管理时，SMAP完成接入、数据输入和处是数据鉴权的功能。

    - 业务生成环境 service creation environment

用于开发、生成和测试所提供的业务和独立于业务的功能块（SIB），并将生成的业务输入到业务管理点中，具有业务生成环境功能。

    - 信令转接点 signaling transfer point

No.7信令网络的一个节点，可基于No.7信令网络中的目的地点码将信令消息选路发送。

    - 信令点 signaling point

信令点是信令网中产生和接收信令消息的节点，它的功能是将产生的信令消息传送到通向所属目的地的一条信令链路，或将从一条信令链路接收的信令消息传送至本信令点的相应使用者。

    - 信令网关 signaling gateway

信令网关是在不同制式信令网之间进行信令交互的网元，信令网元应具备不同信令的翻译及转发功能。

    - 软交换 Soft Switch

软交换是实现传统程控交换机的“呼叫控制”功能的实体，软交换与业务无关，是下一代网络呼叫与控制的核心。

    - 中继网关 Trunk Gateway

软交换网络中负责业务数据专发的交换网络单元，TG一般接受SS的控制。

    - IP多媒体子系统 IP Multimedia Subsystem

IP多媒体子系统简称IMS，是与具体业务无关的多媒体通用网络架构，能同时满足移动与固网的多媒体业务控制与信令控制功能，实现了业务、控制与承载的分离。

    - 4G核心网 Evolved Packet Core

4G核心网简称EPC。EPC仅有分组域、基于全IP结构、控制与承载分离，主要包含MME、SGW、PGW、PCRF等网元。

    - 移动性管理实体 Mobility Management Entity

移动性管理实体简称MME。MME是4G移动通信网络的关键控制节点，它负责4G用户与4G网络的移动性管理、承载管理及鉴权管理。

    - 服务网关 Serving Gateway

服务网关简称SGW。SGW在4G核心网中对接无线网络，主要负责用户面处理，负责数据包的路由及转发功能。在用户发生切换时是用户面的锚点。

    - 分组数据网网关 PDN Gateway

分组数据网网关简称PGW，在4G网络中与外部数据网络对接，负责管理3GPP与非3GPP网络之间的数据路由，执行策略及计费功能。

    - 策略与计费规则功能Policy and Charging Rules Function

策略与计费规则功能简称PCRF，是业务数据流和IP承载资源的策略与计费控制策略决策点，策略与计费执行功能单元选择及提供可用的策略和计费控制决策。

    - 5G核心网 5G core

5G核心网简称5GC，由第五代移动通信系统的核心网网元组成，包含策略计费功能、接入管理功能、服务管理功能、统一数据管理、用户业务平面功能、网络业务功能管理、网络切片选择等。

- 数据通信专业工程

  - IP承载网络

    - 拓扑发现 topology discovery

交换机发现连接自身的其它交换机及相关信息的过程。

    - 拓扑收集 topology collection

一个交换机收集一定范围的交换机连接情况及相关信息的过程，从而获得网络拓扑结构信息，也称拓扑结构信息收集。

    - 路由器 router

IP承载网络中的路由器指支持TCP/IP协议簇、工作在IP层上通过转发数据包来实现网络互连的设备。路由器需要连接两个或多个由IPv4/IPv6链路本地地址或点到点协议标识的逻辑端口，至少拥有一个物理端口。路由器根据收到的数据包中网络层地址以及路由器内部维护的路由表决定输出端口以及下一条路由器地址或主机地址并且重写链路层数据包头。路由表应动态维护来反映当前的网络拓扑。路由器通常通过与其他路由器交换路由信息来完成动态维护路由表。路由器只提供数据包传输服务。为实现路由选择的通用性和鲁棒性（Robust），路由器的实现应使用最少状态信息来维持上述服务。

    - 核心路由器 core router

指位于网络骨干层、用作扩大互联网的路由处理能力和传输带宽的路由器。

    - 边缘路由器 edge router

指位于网络边缘，用作接入边缘网的路由器。

    - 骨干网　Backbone

骨干网指包括P路由器、PE路由器等设备组成的网络，由运营商或ISP管理和运营。

    - 用户边缘设备 customer edge

用户边缘（CE）设备位于客户网络的边缘，它通过到一个或多个运营商边缘（PE）设备的数据连接链路为用户提供对运营商的接入。CE与直连的PE设备建立路由邻接关系。CE路由器将站点的本地路由广播给PE路由器，并从PE路由器学习远端VPN路由。不同站点的CE路由器之间不能直接交换路由信息。

    - 运营商边缘设备 provider edge

运营商边缘（PE）设备位于运营商网络的边缘，通常是路由器设备。支持BGP/MPLS IPv6 VPN的PE路由器使用静态路由、RIPng、OSPFv3、或BGP4+协议与CE路由器交换路由信息，PE路由器来说只维护与其直接相连的VPN路由信息。

    - 运营商路由器 provider

运营商路由器指运营商网络中不连接CE设备的路由器。

    - 网桥　Bridge

网桥工作于ISO的OSI 7层参考模型中第二层数据链路层的MAC子层，通过转发MAC帧实现网络互联。网桥的实现应当符合IEC Std 802.1d的要求。网桥可以连接采用相同或不相同MAC技术的网络，利用包含在MAC帧中的上的地址和源地址信息作智能转发决定。在连接以太网时，网桥不但可以扩展物理网络拓扑，还可以将端口上的子网隔离成独立的冲突域。

    - 以太网交换机　Ethernet Switch

以太网交换机特指二层交换机，实质上是支持以太网接口的多端口网桥，通常使用硬件实现过滤、学习和转发数据帧。

    - 具有路由功能的以太网交换机　Ethernet Switch With Routing Capability

拥有第三层路由功能的数据包交换机，也称为三层交换机。除实现数据帧转发功能外，能根据收 到的数据包中网络层地址以及交换机内部维护的路由表决定输出端口以及下一条交换机地址或主机地址并且重写链路层数据包头。

    - 物理网络　Physical Network

临近链路层的网络，其内部结构对互联网层是透明的，可以由多种设备例如桥、转发器连接多种媒体。

    - 虚拟网络　Virtual Network

在路由器上没有物理实例的网络（上述路由器应当有一个物理接口连接到其它网络）。路由器使用常规的路由协议为虚拟网络公告可达性消息。

    - 宽带 IP 城域网Broadband IP Metro Area Network

宽带IP城域网是IP骨干网在城域范围内的延伸和覆盖，是覆盖城市、郊区及其所辖的县市和地区，提供城域多业务接入及承载的网络。宽带IP城域网承担集团用户、商用大楼、智能小区的业务接入和电路出租任务，具有覆盖面广、投资量大、接入技术多样和接入方式灵活的特点。

    - IP网络 IP network

可建立在任何底层物理网络之上，支持各种链路层协议，主要传送IP数据包的承载网络。支持以IP协议为基础开发业务应用。

    - 网络节点 network node

构成IP网络的基本单元之一。提供与其它网络节点的连接，提供节点之间的路由选择机制，转发IP数据包。网络节点提供一种或多种网络功能，一般由位于同一机房、一台或几台互相本地连接的路由器、交换机等网络设备、服务器设备等组成。

    - 中继电路 trunk

构成IP网络的基本单元之一。连接IP网络的不同网络节点，提供网络节点之间通信的物理或逻辑媒介。

    - 业务接入控制service access control

将用户和业务接入IP网络、并实现用户和业务接入的认证、授权和计费；实现服务质量控制、组播控制等功能。

    - 双栈 dual stack

在服务器或路由器、交换机等网络设备中同时支持IPv4和IPv6双协议栈的技术。

    - 数据包 datagram

通过IP网络传送数据的分组，是IP网络端到端的传输单元。

    - IP 城域骨干网 IP Metro Area backbone network

IP城域网的骨干部分，位于IP骨干网/省网与IP城域接入网之间，用于与IP骨干网/省网的互联，提供城市的高速IP数据出口。

    - 2.1.11 IP城域接入网 IP Metro Area access network

IP城域网的用户接入部分，负责提供各种类型用户的接入。

    - 带宽平均峰值利用率 bandwidth mean peak utilization ratio

在一天业务最忙的一个小时内，每分钟统计的带宽利用率的算术平均值。

    - 自治系统 autonomous system

自治系统，又称为自治域，包含一组由一系列路由器等网络设备互连而成的子网，构成网络拓扑一个可连接的分段。这些子网和路由器等网络设备一般都由一个单一的操作维护管理组织来控制，拥有单一和明确的路由政策，并使用一个自治域号来标识。

    - 网间互联 network interconnection

使用IP协议把多个IP网络连接起来，在网络层提供相互转发IP包和路由信息服务，使一个IP网络中的用户能够与所连接的IP网络中的用户相互通信或者能够使用所连接的IP网络中的各种业务应用资源。

    - 隧道 tunnel

一种协议封装到另外一种协议中的技术，通过在荷载数据报文前封装传送数据报头建立点到点的传送通道，实现荷载数据在传送报文网络中传送。

    - 翻译 protocol translation

将一种数据包中的每个字段与另一种数据包中的每个字段建立起一一映射的关系，从而在两个网络的互联处实现数据报文转换的技术。

    - 网络地址转换 Network Address Translation

将IP 数据包头中的IP 地址转换为另一个IP 地址的过程。

    - IP地址 IP address

按照IP 协议分配的固定长度数字标识符，用于标识数据发送的源和目的地。包括IPv4地址和IPv6地址。

    - 宽带网络网关控制设备 Broadband Network Gateway（BNG）

宽带网络网关控制设备BNG可作为用户专线接入IP网络的网关、MPLS VPN PE、组播网关以及用户宽带接入IP网络的网关、组播网关等，相关功能可由一台设备完成，也可单独设置为业务路由器宽带接入服务器BRAS。业务路由器SR可主要作为用户专线接入IP网络的网关、MPLS VPN PE、组播网关等，宽带接入服务器BRAS可主要作为用户宽带接入IP网络的网关、组播网关等。

    - IP包传输时延 IP packet transfer delay

IP数据包从网络一个节点进入到离开网络另一个节点所需要的传输时间。

    - IP包时延变化 IP packet delay variation

IP包传输时延不超过概率为1−10−3的上限减去IP包传输时延的最小值。

    - IP包误差率 IP packet error ratio

错误IP包传送结果与成功IP包传送加错误IP包传送结果之和的数量比值。

    - IP包丢失率 IP packet loss ratio

丢失的IP包传送结果与所有IP包的数量比值。

    - 服务质量 quality of service

指IP网络承载业务所需要的资源保证。服务质量采用指标来表征，可包括丢包率、时延、时延变化、链路传输码率及其精度等。

    - 接入连接建立成功率 access connection establishment success ration

有线接入方式下为在用户账号、密码正确的前提下，接入服务器的接通次数与用户申请建立连接的总次数之比；无线接入方式下为无线终端发起分组数据连接建立请求并成功建立连接的次数与无线终端发起分组数据连接建立请求总次数之比。

    - 用户接入认证平均响应时间 user access authentication average response time

有线接入方式下为用户申请建立网络连接时，从用户提交完账号和密码起，至接入服务器完成认证并返回响应止的时间平均值；无线接入方式下为从用户提交完数据连接建立请求时起，至网络返回连接响应时止的时间平均值。

    - 有线接入速率 wired access rate

有线接入方式下，从用户终端到接入服务器之间的接入速率。

  - 云计算

    - 云计算基础设施	cloud computing infrastructure

由硬件资源和资源抽象控制组件构成的支撑云计算的基础设施，包括为云服务客户提供计算、存储、网络、安全资源所需的软硬件设备及云管理平台。

    - 资源池	resource pool

一组物理资源或虚拟资源的集合，可从池中获取资源，也可将资源回收到池中。资源包括物理机、虚拟机、物理网络设备、虚拟网络设备和IP地址等。

    - 虚拟机	virtual machine

一种虚拟的数据处理系统，是在某个特定用户的独占使用下，但其功能是通过共享真实数据处理系统的各种资源得以实现的。

    - 宿主机	host machine

指为虚拟机提供硬件环境的物理服务器。

    - 物理机	physical machine

指相对于虚拟机的物理服务器，以物理服务器形态为用户提供计算资源。

    - 虚拟化集群	virtual cluster

由一定数量物理服务器及承载其上的虚拟机构成，同一集群内的虚拟机间能够支持负载均衡、在线迁移、故障切换等多种高可用性功能。

    - 虚拟机模板	virtual machine template

配置虚拟机所需的元数据集合，包括CPU数量、内存大小和磁盘大小等。

    - 虚拟机镜像	virtual machine image

虚拟机对应的文件系统镜像，包括操作系统及虚拟机运行需要的软件。

    - 重叠网络 overlay network

构建在下层网络基础设施之上的包括节点和逻辑链路的虚拟网络，该虚拟网络实现特定的网络业务。

    - 云计算 cloud computing

一种通过网络提供计算资源的服务模式，在该模式下，云租户按需动态自助供给、管理各类计算资源。

    - 云服务方 cloud service provider

云服务的提供者，包括与云租户建立商业关系或没有商业关系的云服务提供者。

    - 云租户 cloud tenant

租用或使用云计算资源的客户，包括计费的和不计费的云服务的机构和个人。

    - 云计算平台 cloud computing platform

由云服务方提供的云计算基础设施及其上服务层软件的集合。（引自GB/T 31168-2014）

    - 云计算环境 cloud computing environment

云服务方提供的云计算平台，及云租户在云计算平台之上部署的软件及相关组件的集合。

    - 虚拟机监视器 hypervisor

一种运行在基础物理服务器和操作系统之间的中间软件层,可允许多个操作系统和应用共享硬件。

    - 等级保护对象target of classified protection

信息安全等级保护工作直接作用的对象，包括云计算平台以及云计算平台上承载的租户业务系统等。

- 云计算平台独立定级，同一等级云计算平台可以承载不同等级的租户信息系统，但是云计算平台的安全保护等级不应低于租户业务系统的最高安全保护等级。

    - 云计算平台安全保护环境 security environment of cloud computing platform

由安全计算环境、安全区域边界、安全通信网络和（或）安全管理中心构成的对云计算平台安全进行保护的环境。

    - 安全计算环境 secure computing environment

对云计算平台的信息进行存储、处理及实施安全策略的相关部件。

- 安全计算环境按照保护能力划分为第二级安全计算环境、第三级安全计算环境和第四级安全计算环境。

    - 安全区域边界 secure area boundary

对云计算平台的安全计算环境内部及外部区域边界，云计算平台上不同租户之间的区域边界，同一租户不同等级业务系统之间的区域边界，以及安全计算环境与安全通信网络之间实现连接并实施安全策略的相关部件。

- 安全区域边界按照保护能力划分为第二级安全区域边界、第三级安全区域边界和第四级安全区域边界。

    - 安全通信网络 secure communication network

对云计算平台安全计算环境和信息安全区域之间进行信息传输及实施安全策略的相关部件。

- 安全通信网络按照保护能力划分第二级安全通信网络、第三级安全通信网络和第四级安全通信网络。

    - 安全管理中心 security management center

对云计算平台的安全策略及安全计算环境、安全区域边界和安全通信网络上的安全机制实施统一管理的平台。

- 第二级及第二级以上的云计算平台安全保护环境需要设置安全管理中心，称为第二级安全管理中心、第三级安全管理中心和第四级安全管理中心。

    - 跨定级云计算平台的安全管理中心 security management center for cross classified of cloud computing platform

跨定级云计算平台的安全管理中心是对相同或不同等级的定级平台之间互联的安全策略及安全互联部件上的安全机制实施统一管理的平台。

    - 定级云计算平台互联 interconnection of classified loud computing platform

通过安全互联部件和跨定级云计算平台安全管理中心实现的相同或不同等级的定级云计算平台安全保护环境之间的安全连接。

    - 网络策略控制器 network policy controller

在网络中，把网络配置信息转化为网络设备上的转发规则集，并对这些转发规则集进行管理的核心控制系统。

    - 云部署模型 cloud deployment model

根据对物理或虚拟资源的控制和共享方式组织云计算的方式。

    - 社区云 community cloud

云服务仅由一组特定的云服务客户使用和共享的一种云部署模型。这组云服务客户的需求相同，彼此相关，且由该客户成员对资源进行控制。

    - 私有云 private cloud

云服务仅被一个云服务客户使用，且资源被该云服务客户控制的一类云部署模型。

    - 公有云 public cloud

云服务可被任意云服务客户使用，且资源被云服务提供者控制的一种云部署模型。

    - 混合云 hybrid cloud

至少包含两种不同的云部署模型的云部署模型。

    - 基础设施即服务 infrastructure as a service；IaaS

为云服务客户提供云能力类型中的基础设施能力类型的一种云服务类别。

- 注：云服务客户并不管理或控制底层的物理和虚拟资源，但是控制使用物理核虚拟资源的操作系统、存储，以及部署的应用。云服务客户也可拥有对某些网络组建的部分控制能力。

    - 平台即服务 platform as a service；PaaS

为云服务客户提供云能力类型中的平台能力类型的一种云服务类别。

    - 软件即服务 software as a service;SaaS

为云服务客户提供云能力类型中的应用能力类型的一种云服务类别。

  - 数据中心

    - 数据中心 data center

为集中放置的电子信息设备提供运行环境的建筑场所，可以是一栋或几栋建筑物，也可以是一栋建筑物的一部分，包括主机房、辅助区、支持区和行政管理区等。

    - 灾备数据中心 business recovery data center

用于灾难发生时，接替生产系统运行，进行数据处理和支持关键业务功能继续运作的场所，包括限制区、普通区和专用区。

    - 主机房 computer room

主要用于数据处理设备安装和运行的建筑空间，包括服务器机房、网络机房、存储机房等功能区域。

    - 辅助区 auxiliary area

用于电子信息设备和软件的安装、调试、维护、运行监控和管理的场所，包括进线间、测试机房、总控中心、消防和安防控制室、拆包区、备件库、打印室、维修室等区域。

    - 支持区 support area

为主机房、辅助区提供动力支持和安全保障的区域，包括变配电室、柴油发电机房、电池室、空调机房、动力站房、不间断电源系统用房、消防设施用房等。

    - 行政管理区 administrative area

用于日常行政管理及客户对托管设备进行管理的场所，包括办公室、门厅、值班室、盥洗室、更衣间和用户工作室等。

    - 限制区 restricted area

根据安全需要，限制不同类别人员进入的场所，包括主机房、辅助区和支持区等。

    - 普通区 regular area

用于灾难恢复和日常训练、办公的场所。

    - 基础设施 infrastructure

数据中心内，为电子信息设备提供运行保障的设施。

    - 电子信息设备 electronic information equipment 3

对电子信息进行采集、加工、运算、存储、传输、检索等处理的设备，包括服务器、交换机、存储设备等。

    - 冗余 redundancy

重复配置系统的一些或全部部件,当系统发生故障时,冗余配置的部件介入并承担故障部件的工作, 由此延长系统的平均故障间隔时间。

    - N——基本需求 N——base requirement

系统满足基本需求，没有冗余。

    - N+X冗余 N+X redundancy

系统满足基本需求外，增加了X个组件、X个单元、X个模块或X个路径。任何X个组件、单元、模块或路径的故障或维护不会导致系统运行中断。（X=1～N）

    - 容错 fault tolerant

具有两套或两套以上的系统，在同一时刻，至少有一套系统在正常工作。按容错系统配置的基础设施，在经受住一次严重的突发设备故障或人为操作失误后，仍能满足电子信息设备正常运行的基本需求。

    - 电磁干扰（EMI） electromagnetic interference

电磁骚扰引起的装置、设备或系统性能的下降。

    - 电磁屏蔽 electromagnetic shielding

用导电材料减少交变电磁场向指定区域的穿透。

    - 电磁屏蔽室 electromagnetic shielding enclosure

专门用于衰减、隔离来自内部或外部电场、磁场能量的建筑空间体。

    - 截止波导通风窗 cut-off waveguide vent

截止波导与通风口结合为一体的装置，该装置既允许空气流通，又能够衰减一定频率范围内的电磁波。

    - 可拆卸式电磁屏蔽室 modular electromagnetic shielding enclosure

按照设计要求，由预先加工成型的屏蔽壳体模块板、结构件、屏蔽部件等，经过施工现场装配，组建成具有可拆卸结构的电磁屏蔽室。

    - 焊接式电磁屏蔽室 welded electromagnetic shielding enclosure 4

主体结构采用现场焊接方式建造的具有固定结构的电磁屏蔽室。

    - 配电列头柜(RPP) remote power panel

为成行排列或按功能区划分的机柜提供配电管理的设备。

    - 网络配线柜 horizontal distribution area cabinet

为成行排列或按功能区划分的机柜提供网络服务的水平配线区设备。

    - 智能布线管理系统 intelligent cabling management system

一套完整的软硬件整合系统，通过对电子配线设备端口连接属性的实时监测，实现对布线系统和网络设备连接的智能化管理，跟踪、记录和报告。

- 无线通信专业工程

  - 移动通信工程

    - 1G 第一代模拟移动通信系统

采用模拟技术，仅能提供话音服务的蜂窝式移动通信系统。

    - 高级移动电话系统 Advanced Mobile Phone System，AMPS

主要在美国使用的一种800MHz模拟蜂窝系统。

    - 总接入通信系统 Total Access Communications System，TACS

一种全入网通信系统技术。该技术按照英国标准而设计的模拟式移动电话系统，其频率范围为900MHz。

    - 2G 第二代数字蜂窝移动通信系统

以数字语音传输技术为核心的第二代手机通信技术规格。

    - GSM Global System for Mobile Communications，全球移动通信系统

信令和语音采用数字式的第二代移动电话系统。

    - GPRS General Packet Radio Service，通用分组无线业务

GSM移动电话用户可用的移动数据业务。

    - EDGE Enhanced Data Rate for GSM Evolution，增强型数据速率GSM演进技术

采用新调制方式的增强型数据速率GSM演进技术。

    - CDMA Code Division Multiple Access，码分多址接入

在扩频通信技术上发展起来的一种崭新而成熟的无线通信技术。

    - IS-95 Interim Standard 95

又称TIA-EIA-95，由高通公司发起的第一个基于CDMA的2G数字蜂窝标准。

    - 3G 第三代移动通信系统

支持高速数据传输的第三代蜂窝移动通信技术。

    - WCDMA Wideband Code Division Multiple Access，宽带码分多址接入

利用CDMA复用方法的宽带扩频3G移动通信技术。

    - CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000

美国提出的第三代移动通信系统。采用宽带码分多址(CDMA)技术，是美国IS-95标准向第三代演进的技术体制方案。

    - TD-SCDMA Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access

由中国提出的采用时分双工技术的同步码分多址系统。第三代移动通信系统三大国际标准之一。

    - 4G第四代移动通信系统

第四代移动通信技术，包括TD-LTE和FDD-LTE两种制式。

    - TD-LTE Time Division Long Term Evolution，时分长期演进

又称LTE-TDD，基于LTE的时分双工的移动通信技术

    - FDD-LTE Frequency Division Duplexing-Long Term Evolution，频分长期演进

基于LTE的频分双工的移动通信技术

    - 载波聚合 carrier aggregation

一种增加传输带宽的技术。

    - VoLTE Voice over Long-Term Evolution

长期演进语音承载，基于IMS网络的4G LTE语音解决方案，架构在LET网络上，全IP条件下，基于IMS server的端到端语音方案。

    - 窄带物联网 Narrow Band Internet of Things, NB-IoT

基于蜂窝网络构建的一种低功耗、广覆盖、大连接物联网。

    - 增强机器类型通信 enhanced Machine-Type Communication，eMTC

物联网的应用场景之一，超大连接物联网，侧重点主要体现物与物之间的通信需求。

    - LoRa  Long Range Radio

一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案，为用户提供一种简单的能实现远距离、长电池寿命、大容量的系统，进而扩展传感网络。

    - 5G第五代移动通信系统

第五代蜂窝移动通信技术。

    - SA Standalone

5G独立组网技术，独立的5G核心网和基站，实现3GPP标准中定义的主要技术指标。

    - NSA Non Standalone

5G非独立组网技术，主要以提升热点区域带宽为主要目标，通信信令面功能依托4G基站和核心网完成，是5G商用初期的一种过渡方案。

    - VoNR Voice over NR

基于IMS网络的5G NR语音解决方案，架构在5G NR网络上，全IP条件下，基于IMS server的端到端语音方案。

    - 增强移动宽带 Enhanced Mobile Broadband

简称eMBB，5G应用三大类场景之一，指在现有移动宽带业务场景的基础上，对于用户体验等性能的进一步提升。

    - 海量机器类通信 massive Machine Type of Communication

简称mMTC，又称大规模物联网，5G应用三大类场景之一，指大规模人与物之间和物与物之间的信息交互。

    - 超可靠、低延迟通信 Ultra Reliable and Low Latency Communications

简称uRLLC，5G应用三大类场景之一，指在移动性500km/h时通信延迟低于1ms。

    - 小型基站设备 Small base station equipment

在楼宇或密集区安装的小型化的基站设备。

    - 基站子系统 base station subsystem，BSS

由基站控制器和若干基站组成的子系统。

    - 基站控制器 Base Station Controller，BSC

控制基站，主要负责管理无线网络资源、小区资料管理、功率控制、定位和切换等的网络单元。

    - 基站收发台 Base Transceiver Station，BTS

控制接收和发送无线电信号，组成与移动台之间的双向电话电路的设备。

    - 扇区 Sector

蜂窝移动网络依据一定角度把某个需要覆盖的区域划分成的更小区域。

    - 小区 Cell

蜂窝移动通信系统中，一个基站或基站的一部分(扇区)所覆盖的区域，在这个区域内移动台可以通过无线信道可靠地与基站进行通信。

    - UTRAN UMTS Terrestrial Radio Access Network

第三代移动通信技术UMTS的陆地无线接入网。

    - 无线网络子系统 Radio Network Subsystem，RNS

包含基站控制器和基站的无线网络子系统。

    - 无线网络控制器 Radio Network Controller，RNC

3G无线网络中负责交换和控制的基站控制器。

    - NodeB

提供无线资源接入功能的WCDMA系统基站。

    - eNodeB

演进型NodeB，集成了部分RNC功能的LTE基站

    - NR New Radio

基于OFDM的全新空口设计的全球性5G标准。

    - gNodeB new radio NodeB

简称gNB，5G中基站的名称。完成RRU至DU，DU至CU的数据传输功能。

    - 基带单元 Baseband unit

处理数字信号的载频控制模块单元。

    - 射频单元 Radio frequency unit

处理无线信号的载频收发模块单元。

    - 分布式天线系统 Distributed Antenna System

简称DAS系统，由分布于某个建筑物内、专门用于提供无线室内覆盖的多个天线组成的网络。这种系统既可以是有源系统,也可以是无源系统。

    - BBU  Building base band unit

用于完成基带信号编码、复用、调制和扩频操作的设备。

    - RRU  Remote radio unit

用于在远端将基带光信号转成射频信号放大传输的设备。

    - 软件定义的无线电 Software Defined Radio，SDR

采用软件来实现同一无线电通信系统完成不同功能的技术。

    - 集线器 HUB

又称多端口转发器，一般作为星型网网络的中枢或树型网络的关键节点，连接各类接入节点的一种网络设备。

    - 集中单元 Centralized Unit

简称CU，主要包括非实时的无线高层协议栈功能（3层以上），同时也支持部分核心网功能下沉和边缘应用业务的部署。主要设备为COTS服务器，部署在中心机房。

    - 分布单元 Distributed Unit

简称DU，主要处理物理层功能和实时性需求的功能（协议栈低3层）。考虑节省RRU与DU之间的传输资源，部分物理层功能也可上移至RRU实现。主要设备为天线和RRU。

    - 有源天线处理单元 Active Antenna Unit

简称AAU，在原BBU基带功能部分上移，集成了射频和天线系统。简化天面，以降低DU-RRU之间的传输带宽，提高建网灵活度。

    - 客户前置设备 Customer Premise Equipment

简称CPE，一种接收移动信号并以无线WIFI信号转发出来的的移动信号接入设备。

    - 上行辅助 Supplementary Upload，SUL

在5G网络中，弥补3.5G上行覆盖不足的频段。

    - 上行辅助 Supplementary Download，SDL

在5G网络中，弥补3.5G下行覆盖不足的频段。

    - 操作维护中心  Operation Management Center，OMCR

GSM中用于维护系统中各功能实体的单元。

    - 载频 Carrier frequency

基站中负责信号的调制和解调的功能模块。

    - 载扇 Mounted fan

基站支持的频点个数与覆盖天线方向数的乘积。

    - 全向天线  Omnidirectional antenna

在水平方向图上以全方向均匀辐射电磁波的天线。

    - 小型化定向天线  Miniaturized directional antenna

小体积的定向天线。

    - 室内天线  Indoor antenna

移动通信系统天线的一种，主要用于室内信号覆盖的天线。

    - 室内分布式天线 Indoor distributed antenna

为实现无线覆盖，在室内分布放置的多根天线。

    - RRU一体化天线  Remote radio unit integrated antenna

集成了RRU设备功能的天线。

    - 电调天线 Tunable antenna

使用电子调整下倾角度的移动天线。

    - 电调天线控制器 Electrically tuned antenna controller

使用电子调整移动天线下倾角度的控制器件。

    - 智能天线 Smart antenna

含有智能定位算法的自适应天线阵列。

    - 室内分布式馈线  Indoor distributed feeder

为实现无线覆盖，在室内分布天线和收发信机之间传输信号的线缆。

    - 光纤分布主控单元  Optical fiber distribution master control unit

光纤直放站中用于将模拟射频信号转变为光信号的近端机。

    - 光纤分布扩展单元  Optical fiber distribution extension unit

光纤直放站中用于将近端机传输的数字信号转发至远端机的器件。

    - 光纤分布远端单元  Optical fiber distribution remote cell

光纤直放站中用于将光信号转变为模拟射频信号的远端机。

    - 射频拉远设备  Radio frequency remote equipment

将基带信号转化为光信号传送，并在远端放大的设备。

    - 多系统合路器  POI - Point Of Interface

在多系统共享天馈分布系统时，将多路移动信号下行合路输出，接收上行信号分路输出至相应接收机的一种设备。

    - 直放站 Repeater station

一种连接网络线路，实现两个网络节点间物理信号双向转发的装置。

    - 分组控制单元 Packet control unit

GPRS系统中用于处理数据业务量的单元。

    - 基站编码器  Base station coder

基站子系统中将数据转换为可传输的信号的设备。

    - 塔顶信号放大器  TMA-Tower Mounted Amplifier

塔顶信号放大器是安装在塔顶部紧靠在接收天线之后的一个低噪声放大器，在接收信号进入馈线之前可将接收信号放大，提高上行链路信号质量，改善通话可靠性和话音质量，同时扩大小区覆盖面积。

    - 室外滤波器 Outdoor filter

置于室外，可以使信号中特定的频率成分通过，而极大地衰减其他频率成分。

    - 放大器 Amplifier

对输入信号的幅度或功率进行增大的器件。

    - 中继器 Repeater

对数据信号重发或转发，扩大信号传输距离的的器件。

    - 合路器 Combiner

将多段输入信号组合输出的器件。移动通信系统中合路器主要作用是将输入的多频段的信号组合到在一起输出路到同一套室内分布系统中。

    - 分路器（功分器、耦合器） Divider(Power divider Coupler)

是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件。

    - 匹配器（假负载） Matcher(Dummy load)

在电路或电器输出端口用于替代终端的非正式负载。

    - 功率放大器 Power amplifier

在给定失真率条件下，能产生最大功率输出以驱动某一负载的放大器。

    - 光电转换模块 Photoelectric conversion module

能完成光信号和电信号相互转换的模块。

    - 滤波器 Filter

对特定频率的频点或该频点以外的频率进行滤除的器件。

    - 射频功率计 Radio frequency power counter

针对不同波形的测量而设计的超高频功率计数设备。

    - 微波频率计 Microwave frequency counter

专用于对微波信号频率进行测量的仪器。

    - 误码测试仪 Code error tester

接在发射机和输出机上用于测试错误编码的仪器。

    - 经纬仪 Transit

测量水平角和竖直角的测量仪器。

    - 水准仪 Level

建立水平视线测定地面两点间高差的仪器。

    - 射频同轴电缆 Radio frequency coaxial cable

射频同轴电缆是指有两个同心导体，而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。

    - 集束电缆（馈线）Bunched cable(Feeder)

用绝缘材料连接筋把各条绝缘导线连接在一起的电缆。

    - 泄漏式电缆 Leakage cable

泄漏电缆一般是用簿铜皮作为外导体，在外导体上开切不同形式的槽孔。泄漏电缆集信号传输、发射与接收等功能于一体，同时具有同轴电缆和天线的双重作用，特别适用于覆盖公路、铁路隧道、城市地铁等无线信号传播受限的区域。

    - CAT5E超五类双绞线

传输最高带宽为100MHz，支持1000Base-T数据传输的电缆。

    - CAT6A超六类电缆

传输带宽为500MHz，通常采用屏蔽结构，增加了对外部串扰ANEXT和AFEXT，AACR-F等指标，可支持10GBase-T数据传输的电缆。

    - 光电复合缆 Photoelectric composite cable

全称光电复合低压电缆，集光纤、输电铜线于一体的电缆，抗压性能优良，适合架空、管道敷设等室外布线工程。可以解决在设备部署环境欠佳情况下的设备用电、信号传输问题。

    - POE Power Over Ethernet

又称为基于局域网的供电系统(PoL, Power over LAN )或有源以太网( Active Ethernet)，有时也被简称为以太网供电。指在现有的以太网Cat.5及以上布线基础架构不作任何改动的情况下，在为一些基于IP的终端（如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等）传输数据信号的同时，还能为此类设备提供直流供电的技术。POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作，最大限度地降低成本。

    - POE供电模块 Power over Ethernet module

以太网中，可以为终端传输数据信号并提供直流供电的模块。

    - 美化罩 Beautifying cover

为保证视觉效果，将天线和抱杆整合收集起来的美化产品。

    - 信道编码 Channel Coding

通过信道编码器和译码器实现的用于提高信道可靠性的理论和方法。

    - 信源编码 Source Coding

一种以提高通信有效性为目的而对信源符号进行的变换，为了减少或消除信源冗余度。

    - 位置区 Location Area

移动通信系统中一组小区的集合，是移动台（或移动设备）移动性管理的一个重要组成部分，与电路阈业务相关。

    - 路由区 Routing Area

位置区的服务范围再划分的子区域，与分组阈业务有关。

    - 软切换 soft handoff

终端在从一个小区进入另一个小区时，先建立与新基站的通信，直到接收到原基站信号低于一个门限值时再切断与原基站的通信的切换方式。

    - 硬切换 hard handoff

终端在从一个小区进入另一个小区时，先断掉与原基站的联系，然后再寻找新进入的小区基站进行联系的切换方式。

    - 同频切换 Same frequency switching

终端进行频点切换时，占用的服务小区的工作频点与目标小区主频点相同。

    - 异频切换 Cross frequency switching

终端进行频点切换时，占用的服务小区的工作频点与目标小区主频点不同。

    - 小区重选 Cell Reselection

终端在非Cell-DCH状态下完成的小区再选择。

    - 单极化 Single Polarization

电磁波分为水平波（H）和垂直波（V），单极化是（HH）或（VV），即水平发射水平接收或垂直发射垂直接收的极化方式。

    - 双极化 Dual Polarization

在单极化的基础上，加入了（HV）或（VH）的收发的极化方式。

    - 功率控制 Power Controll

为使小区内所有移动台到达基站时信号电平基本维持在相等水平、通信质量维持在一个可接收水平，对移动台功率进行的控制。

    - 乒乓效应 Ping-Pong Effect

在一定区域里两基站信号强度剧烈变化，终端就会在两个基站间来回切换的效应。

    - 呼吸效应 Respiratotry Effects

覆盖半径随用户数目的增加而收缩的现象。

    - 波束赋形 Beamforming

又称波束成型、空域滤波，是一种使用传感器阵列定向发送和接收信号的信号处理技术。

    - 测量报告 MR - Measurement Report

测量报告指基站所获取的信号强度测量报告，无线接入网向移动终端(UE)发送测量控制信息，UE端接受控制信息测量，并向无线接入网端发送测量报告。

    - 压缩模式 Compression mode

WCDMA中用来测量异频或者异系统频点的一种模式，根据信号质量和阈值决定是否启用压缩。

    - 多径衰落 Multipath Decline

在通信系统中，由于通信地面站天线波束较宽，受地物、地貌和海况等诸多因素的影响，使接收机收到经折射、反射和直射等几条路径到达的电磁波，不同路径到达的电磁波射线相位不一致且具有时变性，导致接收信号衰落。

    - 远近效应 Near-Far Effect

在运动过程中，移动台之间会出现近处移动台干扰远处移动台的现象，称为远近效应。

    - BBU集中 BBU centralized deployment

提高BBU利用率，站点可靠性和稳定性的集中式部署方案。

    - RRU级联 RRU cascade

区别于传统单一BBU+RRU星型拓扑结构，在BBU集中RRU拉远情况下，为了减少光缆网纤芯资源而采用BBU+RRU链型拓扑结构方式。即多个RRU串连同一纤芯资源上的部署方案。

    - 前传 fronthaul

3G/4G网络中BBU与RRU分离，从RRU和BBU之间属于前传网络。5G网络中AAU与DU之间是前传网络。

    - 中传 Midhaul

5G网络中BBU继续分离成CU（Centralized Unit）和DU（Distributed Unit）两个网元，CU和DU之间是中传网络。

    - 回传 Backhaul

基站和核心网络相连接的网络，在5G中为CU与核心网之间的网络。

    - 扰码 Scrambling

把一个码元序列变换为另一个统计性质更完善的序列的过程。

    - 电路域回落 Circuit Switched Fallback

简称CSFB，4G语音业务的一种解决方案，指用户不管是呼出还是呼入，都会由核心网下发网络切换的命令，让手机暂时回落到2/3G网络，电话结束之后，手机重新再找到4G网络，即在发语音业务的同时不能使用数据业务。

    - CoMP  Coordinated Multiple Points

一种使地理位置上分离的多个传输点，协同参与为一个终端的数据传输或者联合接收一个终端发送的数据的传输技术。

    - MIMO Multiple-Input Multiple-Output

一种使用多个发射天线和接收天线来传播信号、改善通信质量的技术。

    - PCI码 Physical Cell Identifier

用于区分不同小区的无线信号的物理小区标识。

    - 信道质量指示 channel quality indication，CQI

无线终端向基站反馈下行信道质量值。

    - 大规模天线阵列技术 Massive MIMO

第五代移动通信中提高系统容量和频谱利用率的关键技术。

    - 上下行解耦 Uplink and Downlink Dccoupling

用于解决上下行链路不平衡，对上下行采用不同频段覆盖的方法。

    - 每用户平均收入average revenue per user，ARPU

简称ARPU，运营商用来测定其取自每个最终用户的收入的一个指标。但并不反映最终的利润率。

    - 频率规划 Frequency Planning

一种根据小区覆盖情况和话务量分布情况，保证一定的同频复用距离，合理分配相应的频率资源的方法。

    - 邻区规划 Neighbours Planning

一种根据小区周围相邻区域覆盖情况和话务量分布情况，保证一定的同频复用距离，合理分配相应的频率资源的方法。

    - 码资源规划 Code Resource Planning

依据小区和周围邻区覆盖情况和话务量分布情况，将不同相关性的码进行分配的方法。

    - 传播模型 Propagation Model

通过理论或者实测的方式，建立无线电波传播损耗随各种因素变化的数学关系表达式称为传播模型。

    - 奥村-哈塔模型 Okumura-Hata Model

一个根据实测数据建立的模型，模型的曲线图表显示不同频率上的场强和距离的关系，基站天线的高度作为曲线的参量。同时包括各种环境和地形中的结果，修正因子的曲线、信号强度随基站天线高度变化的曲线以及移动台天线高度对信号强度相互关系的曲线等。

    - 射线跟踪模型 Ray tracing model

通过模型可以预测任何传播环境的信号传播特性的计算方式。

    - 蒙特卡洛仿真 Monte Carlo Simulation

一种利用随机数学进行统计试验，以求得的统计特征值作为待解问题的数值解的仿真方法。

    - 路径损耗 Path Loss

由发射功率的辐射扩散及信道的传播特性造成的电波在空间传播所产生的损耗。

    - 穿透损耗 penetration loss

无线电波穿过建筑物的损耗。

    - 阴影衰落余量 shadow fading loss

为了保证一定的边缘覆盖概率（一般>75%）而为链路预算预留一定余量。

    - 干扰余量 Interference Margin

在高负载环境下导致基站和手机的底噪抬升而造成灵敏度下降，从而导致覆盖范围收缩，为了保障信号覆盖不出现空洞而预留的余量值。

    - 接收机灵敏度 Receiver Sensitivity

接收机收到弱信号并将其加工成可读数据的能力的定量度量。

    - 边缘用户速率 Edge user rate

基站小区边缘用户的整体平均速率。

    - 上行链路 Uplink

移动通信系统中信号从移动台到基站的物理通道。

    - 下行链路 Downlink

移动通信系统中信号从基站到移动台的物理信道。

    - Ec/Io Ratio of energy per modulating bit to the interfere spectral density

每比特能量比干扰电平。

    - Eb/No Ratio of energy per modulating bit to the noise spectral density

每比特能量比噪声电平。

  - 卫星通信工程

    - 主控站 master control station

导航卫星地面站的核心。收集各监测站的数据，并据之计算出卫星星历及各校正量。

    - 次主控站

导航卫星地面站的核心主控站的主要辅助站或备用站。

    - 中心站 central station

汇集卫星发来的数据然后向各个远端站分发。

    - 远端站 remote terminal

接收中心站的数据并发向用户终端并向卫星发送上行数据。

    - VSAT卫星地球站	VSAT satellite earth station

VSAT是 very small aperture terminal 的缩字，VSAT卫星地球站是VSAT卫星通信系统中，小口径卫星数据站（小站）或个人地球站。

    - 监视、告警、控制设备 monitor alarm and control

监视设备进行天线跟踪工作状态的监视、设备工作状态的监视、地球站主要设备参数的监视及气象、环境监视等。告警设备在地球站设备发生异常或故障时向地球站操作人员发出可视和可闻的告警信号。控制设备对地球站设备的运行参数进行调整，当其发生故障或需要检修时，对设备和电路进行控制和倒换。

    - 低噪声放大设备 low noise amplifer

在天线端放大微弱信号的前置级放大器件。一般用作各类无线电接收机的高频或中频前置放大器，以及高灵敏度电子探测设备的放大电路。在放大微弱信号的场合，放大器自身的噪声对信号的干扰可能很严重，因此希望减小这种噪声，以提高输出的信噪比。低噪声放大设备主要用于通讯系统中将接收自天线信号放大，以减小信号通过传输线的损耗。

    - 高功率放大设备 high power amplifier

将高频已调波信号进行功率放大，以满足发送功率的要求，然后经过天线将其辐射到空间，保证在一定区域内的接收级可以接收到满意的信号电平，并且不干扰相邻信道的通信。使地球站发射的载波达到规定的EIRP值。

    - 中频设备 intermediate frequency equipment

卫星通信网中频信号频谱的监测和信号发生设备。

    - 基带设备 baseband device equipment

卫星通信网基带信号频谱的监测和信号发生设备。

    - 室外单元 out-door unit

VSAT地球站中位于室外的设备，通常指变频和功放等射频设备。

    - 室内单元 in-door unit

VSAT 地球站中位于室内设备，通常为调制解调器和数据终端等中频和基带设备。

    - 伺服系统 servo system

又称随动系统，一种自反馈控制系统，输出变量的值紧密地响应输入量值。

    - 射频步进衰耗器 rf step-by-step attenuator

保证信号在输入混频器时处在合适的电平上，从而防止发生过载、增益压缩和失真的设备。

    - 调制解调器 modem

调制和解调传输信号的设备。使得数字数据能够在模拟传输设施上传输。

    - 变频器 frequency converter

利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。

    - 天线座架 antenna pedestal

支撑天线结构并使天线在规定空域内运动的装置。

    - 卡塞格林天线 cassegrain antenna

由抛物面主反射器和双曲面副反射器构成，馈源置于双曲面的一个焦点处，双曲面的另一焦点与抛物面的焦点重合，将球面波转换为平面波的微波定向天线。

    - 天线主反射面 antenna main reflector

由副反射面(双曲面)反射的信号进行第二次折射聚焦的曲面。形成沿反射面轴线方向传播、波束很窄的平面波。

    - 天线副反射面 antenna subreflector

馈源喇叭直接照射的曲面，对信号进行第一次折射。

    - 矩形馈线 rectangular feeder

截面为矩形的波导电缆线，起传输信号的作用，通过它将天线接收的信号传给前端系统。

    - A型架 A frame support

卫星天线系统中支撑其他构件的a字型架子。

    - 扇形齿轮 sector gear

搜索雷达天线座的关键传动部件。

    - 齿轮箱 gear box

通过传动齿轮系来完成卫星方向控制动力输出的设备。

    - 轴承架 bearing frame

又称轴承座 bearing pedestal，在卫星天线系统中上用来支承卫星转动轴承的构件。

    - 轴向指示器 axial indicator

又称轴向位移指示器 shaft position indicator，指示和记录转子轴向位移的仪器。

    - 俯仰轴承pitch bearing

卫星天线在俯仰过程中，始终通过铰点的关节轴承绕销轴转动，这个铰点部件为俯仰轴承。

    - 标靶 target

供做卫星校正信号射击的目标。

    - 消冰装置 ice melting device

消除卫星天线冰雪的设备。

    - 加热器 heater

由加热元件和附件组成的能达到加热效果的装置。

    - 密封箱 stuffing box

保护高精度仪器仪表的外壳。

    - 站内环测 station loop test

将信号发生器和接收器和地球站的输入输出组成环路测试。

    - 中频信号发生器 intermediate frequency signal generator

一种能提供中频波形和输出电平电信号的设备。

    - 中频噪声发生器 intermediate frequency noise generator

模拟卫星通信中的中频信号噪声设备。

    - 测试变频器 test frequency converter

测试工频电源变换为另一频率电能控制能力的装置。

    - 微波频率计 microwave frequency meter

由功率座和功率指示器组成的测量微波频率的仪器。

    - 射频功率计 radio frequency power meter

由功率座和功率指示器组成的测量射频功率的仪器。

    - 视频信号发生器 video signal generator

可输出多种视频编码的信号源设备。

    - 音频信号发生器 sound frequency signal generator

在 20~20 000 Hz 声频范围内的信号源设备。

  - 微波通信工程

    - 数字终端 digital terminal

采用数字信号与局端设备或网络设备互连互通的终端设备。

    - 无源站 passive station

不经过任何放大直接把接收到的微波信号转发到所需方向的站。

    - 分路系统 shunting system

分路器（demultiplexer），一般情况微波通信都是几个波导公用一套天馈线系统，分路器可以将无线通信系统中线路上输入的多种频段信号分离为单一的频段输出到不同的通信线路中。

    - 收发信机单元 transmitter unit

借助天馈线系统，用来接收、发射或转接微波信号的设备。

    - 抛物面天线 parabolic antenna

一种单反射面型天线，利用轴对称的旋转抛物面作为主反射面，将馈源置于抛物面的焦点上，馈源通常采用喇叭天线或喇叭天线阵列。

    - 天线加罩 radome

保护天线系统免受外部环境影响的结构。

    - 分瓣天线 split antenna

天线反射面是一种由若干扇分瓣组成的反射面。

    - 椭圆馈线 elliptic feeder

截面为椭圆形的电缆线，起传输信号的作用，通过它将天线接收的信号传给前端系统。

    - 监控设备 satellite monitoring equipment

能接收来自微波系统监控探测器的报警信号，发出声、光报警信号和控制指令，指示报警部位，记录并保存报警信息的装置。

    - 波导充气机 waveguide inflator

向馈线波导里充入干燥的空气，防止馈线潮湿和进入，保证馈线的传输指标设备。可检测馈线中的气压，根据预先设定的安全气压值自动地对馈线进行充气。

    - 微波直放站 microwave repeater

由天线、射频双工器、低噪声放大器、混频器、电调衰减器、滤波器、功率放大器等元器件或模块组成，包括上、下行两种放大链路。达到无线信号中继功能，来扩大网络传输的距离。

    - 分集接收机 diversity receiver

设备对接收到的多个互相独立的衰落特性信号进行特定的合并处理，以降低信号电平起伏。

    - 波道倒换机 channel switching equipment

波道倒换机的作用是在线路不正常时自动倒换工作的高频波道。它被设置在微波机与调制机之间，当正在工作的波道通信不正常、通信中断、噪波增高、信号产生衰落时，启动备用波道替换工作。待有故障的工作波恢复正常时，立刻自动倒回原来的工作波道。

    - 公务盘 official dish

公务联络电话系统，提供专业系统内的工作人员进行内部及外部的公务联络系统。例如城市轨道、机场等特殊场景。

    - 中继 relay

两个交换中心之间的一条传输通路。

    - 分复接接口盘 split interface disk

复接分接器（muldex）指直接连接到网络电缆上的硬件设备，在连接后就可以向一个或多个的其它联网设备发送在该电缆中传播信息的拷贝。

    - 波道倒换 channel switching

在波道备用方式的微波接力通信系统中的波道间切换。

    - 全电路主通道 full circuit main channel

微波链路中主要工作波道路径。

    - 全电路辅通道 full circuit auxiliary channel

微波链路中备用工作波道路径。

    - 终端站 terminal station

一条微波电路的首、尾两地。只对一个方向收发信号，共用一副天线。

    - 中继站 relay station

又称再生站（regeneration station），将信号进行再、放大处理，再转发给下一个中继站，不能进行上下话路。

    - 上下话路站 upper and lower line station

又称分路站（braning station），小容量地区信息交换的终端站。

    - 一点多址数字微波设备 one point multiple access digital microwave equipmen

无线用户集中器（wireless user concentrator），完成微波中心站分别与不同方向的多个用户微波站进行通信的设备。

    - 电视编码器 television encoder

将输入的数字视频信号源进行数字编码处理设备。

    - 电视解码器 television decoder

将经过编码的数字视频信号源进行解码处理设备。

    - 反向复用器 reverse multiplexer

将来自一个公共信道的同一方向上的复合信号分离，不同的独立信号在 单独信道上进行传输的设备。

    - 监视器 monitor

监视系统输出结果可视化显示的设备。

    - 视频系统 digital video system

在双向高速通信网络的基础上，实现视频、音频和数据传输的综合网络系统。

    - 伴音系统 digital sound system

无声数据的同步配音系统。

    - 幅频特性 amplitude-frequency characteristic

电信号传输前后输入信号与输出信号的幅度之比

    - 误码 bit error

错误的信号码。

    - 抖动 jitter

在数字通信中，数字信号的有效瞬时相对其理想位置的短期的非积累性变化。

    - 遥信 teleindication

一种对远距离的被测对象的工作极限状态进行测定。

    - 遥控 remote control

一种对远距离的被控对象的工作状态进行控制。

    - 误码率 symbol error rate

衡量数据在规定时间内数据传输精确性的指标，误码率=传输中的误码/所传输的总码数*100%。

    - 调制频率 modulation frequency

单位时间内完成调制的次数。

    - 频偏 frequency deviation

由调制有意产生的频率变化，或由自然现象无意引起的频率变化。

    - 信杂比 signal to clutter ratio

又称信号噪声比或信号杂波比，有用信号值与杂波值之比。

    - 伴音 accompanying sound

无声数据的配声。

    - 电动卷扬机 electric winch

电动机作为动力，通过驱动装置使卷筒回转的卷扬机。

    - 交流弧焊机 alternating current arc welding machine

又称弧焊变压器 alternating current arc welding transformer，是一种特殊的变压器，它把网路电压的交流电变成适宜于弧焊的低压交流电，由主变压器及所需的调节部分和指示装置等组成。

    - 波导管 wave-guide tube

传输微波的金属管。

    - 频谱分析仪 spectrum analyzer

以模拟或数字方式显示信号频谱的仪器。

    - 微波信号发生器 microwave signal generator

能产生符合一定要求的微波信号并输出的设备。

    - 数字示波器 digital oscilloscope

数据采集，a/d转换，软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。

    - 数字微波分析仪 digital microwave analyzer

一种对工作在微波频段的数据分析设备。

    - 音频振荡器 audio frequency oscillator

又称音频信号发生器

    - 音频电平表 audio level meter

一种特殊形式的电子电压表。用于测量音频信号电平和部件的增益或衰减。

  - 无线局域网工程

    - 无线本地接入网络 wireless local area network

又称无线局域网，工作于2.5Ghz或5Ghz频段，以无线方式构成的局域网。

    - 无线接入点wireless access points

使用无线设备进入有线网络的接入点。

    - 无线控制器 wireless access point controller

用来集中化控制无线AP，是一个无线网络的核心，负责管理无线网络中的所有无线AP。

    - 无线交换机 wireless switch

组建无线网络，但需要注意的是，无线交换机本身并不具备无线功能，它必须和无线AP配合。

    - 吸顶天线 Ceiling antenna

悬挂于室内顶部的天线设备。

    - 壁挂天线 Wall mounted antenna

悬挂于墙壁上的天线设备。

    - 卡扣式天线 Snap-on antenna

通过按压起固定作用的天线设备。

- 行业专网通信工程

  - 专网通用系统

    - 专用无线通信频率 private wireless communication frequency

由国家规划和分配给铁路、公路、公安等行业专用的无线通信频率。

    - 调度通信系统 dispatching communication system

为实现调度指挥而设置的专用通信系统。

    - 调度台 dispatching console

调度员进行调度电话操作使用的操作台。

    - 调度用户 dispatching user

调度电话的分机用户或中继用户,可以是本局或网络用户。

    - 双机同组 double-set same group

将连接在两台交换机的多台调度台定义在同一个调度台组内,并共享相互之间的调度信息和呼叫信息。

    - Q信令 Q-signaling

是指Q.SlG/PSs1信令,即专用通信网1号信令系统(PSs1,Private Signaling System No.1),是一种共路信令系统,是基于网络的协议,具有对称的协议结构。

    - 闭锁编号 closed serial number

全区的用户各分配一个位数相同、排序各异的固定编号。在个闭锁编号区内(一个长途编号区为一个闭锁编号区)客户相互呼叫时,不须加拨长途区号,而两个闭锁编号区内的客户相互呼叫时,必须加拨被叫闭锁区的长途区号。

    - 路由预测 route forecast

当与本交换机没有直接连接关系的交换路由出现故障后,本交换机能够监测到该路由的状态,且如有呼叫需经过该路由时,本交换机能够自动重新选择路由完成呼叫通信记录。更具体的内容可参照相关的标准。

    - 组呼 voice group-call service

在特定区域内建立的一个预先规定的选叫号,可叫出预定的某一组用户的呼叫方式。

    - 广播呼叫 voice broadcast-call service

在特定区域内建立的一个多用户参与的呼叫,只有广播发起者和调度员有权讲话,其他成员共享一个下行信道。

    - 优先级 priority

快速呼叫的建立为一个呼叫提供某个较高的级别。

    - 强拆 preemption

高优先级的呼叫将正在进行的低优先级的呼叫强行中断,并插入高优先级呼叫的过程。

    - 强插 Intrusion

当优先级较低的呼叫(或通话)正在进行时,允许优先级较高的呼叫介入。

    - 紧急呼叫 emergency call

移动用户发起呼叫

到就近紧急呼叫中心(如急救中心)的报警或求救号码,该业务属于最高优先级。

    - 调度通信汇接装置 interconnecting device for dispatching communication system

调度通信主系统和子系统间的接口。

    - 扩音通信 Amplifying communication

扩音通信系指在噪声环境或操作岗位上使用的经过话音放大处理的一种通信方式。生产扩音和指令通信均属于扩音通信同一范畴，统称扩音通信。

    - 指令通信 multifunction instruction communication systems 或 paging system

一种能实现有中心或无中心调度联系、全呼或组呼指令、通话、插人通话、会议通话等多功能的扩音通信设备。

    - 全呼 general calling

总机送出一个预先规定的选叫信号，能将全部分机叫出。

    - 组呼 group calling

总机送出一个预先规定的选叫信号，可叫出预定的某一组分机。

    - 单呼 individual calling

总机送出一个选叫信号，只能叫出一个预定的分机。

    - 二线制 two-wire system

在一对线上同时传输、收发信信号的通信方式。

    - 四线制four-wire system

在两对线上分别传输、收发信信号的通信方式。

  - 公路通信系统

    - 交通工程及沿线设施 highway traffic engineering and roadside facilities

包含交通安全设施、服务设施和管理设施三种，其中管理设施包含监控设施、通信设施、收费设施、供配电设施、照明设施、通风设施、消防设施和房屋建筑等。

    - 机电工程 electrical&mechanical engineering

包含监控设施、通信设施、收费设施、供配电设施(含隧道)、照明设施(含隧道)、隧道通风设施、隧道消防设施等。

    - 高速公路通信设施 expressway communication facilities

由传输网系统、业务网系统、支撑网系统、通信光电缆、通信电源系统、通信管道等构成。

    - 业务网系统 service network

由语音业务网、数据传输网、图像传输网、会议电视网、呼叫服务中心、紧急电话系统、有线广播系统、无线通信系统等构成。

    - 高速公路省级通信中心 provincial expressway communication center

与省级收费、监控中心同址设置，负责组织调度各路段通信(分)中心与省级中心之间的信息交换。

    - 路段通信(分)中心 expressway section communication center(sub-center)

与路段收费、监控(分)中心同址设置，负责路段内通信业务的汇集和相邻路段通信业务的交换。

    - 无人通信站 expressway unattended communication station

与高速公路沿线的收费站、隧道管理站、服务区、养护工区等同址设置，能以无人值守的方式完成路段内基础信息的传输和接入。

    - 干线传输网 provincial expressway communication backbone network

在省(自治区、直辖市)内由各路段通信(分)中心与省级通信中心之间建立起来的通信传输网络，它能有效地覆盖全省(自治区、直辖市)高速公路网，为全路网的语音、数据、图像等综合业务信息提供高速传输通道，是路段通信网上层的省域通信网络。

    - 路段接入网 expressway communication access network

用于路段内为语音、数据、图像等各种管理业务信息提供综合接入的网络，是配置在干线传输网下面一层的各路段内部通信网络。

    - 车-车通信 vehicle-vehicle communication

利用现代通信技术实现行驶或静止车辆间的无线信息传输，为车辆间的信息交互、信息共享以及动作协调配合提供支持。

    - 车-路通信 infrastructure-vehicle communication

利用现代通信技术，实现车载系统与路上设施间的无线信息传输，为实现车路协作提供基本的技术支持。

    - 电子收费 electronic toll collection（ETC）

应用先进的技术手段，自动完成电子收费交易，实现在不停车条件下自动收取道路通行费。

    - 车载单元on-board unit（OBU）

又称为电子标签、车载设备。安装在车辆内部（风挡玻璃或仪表台上）并且支持利用专用短程通信与路侧设备进行信息交换的设备。

    - ETC路侧单元 ETC roadside unit

又称为电子标签读写器、路侧读写天线、ETC天线、路侧设备。安装在门架上或收费岛立柱上的用于同过往车辆上的车载设备进行通信的天线及相应的控制设备。

    - 专用短程通信 dedicated short range communication

专门用于道路上行驶中的车辆的、车与车或车与道路之间的、通信距离有限的通信方式，主要包括车载单元与路侧单元以及车载单元之的信息交换，它是智能运输系统领域中的基础通信技术之一。

    - 紧急呼叫 emergency call

当发生紧急事件时，通过车载通讯系统、紧急电话以人工或自动方式向监控中心发送紧急求援信号。

    - 路侧紧急电话 roadside emergency telephone

在高速公路路侧设置的供紧急情况时使用的电话。

    - 隧道紧急电话 tunnel emergency telephone

在高速公路隧道区段设置的供紧急情况时使用的电话。

    - 指令电话 command telephone

在高速公路沿线的管理(分)中心收费站、管理所、服务区、停车区和养护工区等设置的供运营管理部门进行业务调度指挥使用的电话。

    - 交通广播 traffic broadcast

由广播电台发布，向出行者提供各种诱导信息、气象信息、定位信息等交通信息的无线电广播。

    - 隧道有线广播 tunnel wireline broadcast

在高速公路隧道区段设置的、向出行者提供各种灾情报警信息和疏散意见等交通信息的有线广播。

    - 主线管道 main conduit

沿公路主线走向的通信或电力管道。

    - 分歧管道 branching conduit

从主线管道引出至公路沿线设施或外场终端设备的管道。

  - 铁路专用通信工程

    - 铁路综合接地系统：railway integrated earthing system

将铁路沿线的牵引供电系统、电力供电系统、信号系统、通信系统、电子信息系统及建筑物、道床、站台、桥梁、隧道、声屏障等需接地的装置通过公用地线连成一体的接地系统。

    - 动态检测 dynamic inspection

通过采用检测列车、综合检测列车、试验列车和相关检测设备，根据设计和相关技术标准对在正常运行条件下的系统功能、动态性。

    - 静态验收 static acceptance

对建设项目的工程按设计完成且质量合格、设备安装调试完毕且质量合格进行检查确认的过程。

    - 动态验收 dynamic acceptance

通过联调联试、动态检测对列车运行状态下工程质量检查和确认，并通过运行试验对整体系统在正常和非正常运行条件下的行车组织、客运服务以及应急救援等进行检验的过程。

    - 铁路通信 railway communication

用于铁路运输组织、客货营销、经营管理等方面信息传输、交换通信系统的总称。

    - 铁路传输网 railway transmission network

在铁路通信网中，为语音、数据、图像等各种业务提供传输通道的基础网络。

    - 铁路应急通信 railway emergency communication

在发生行车事件及自然灾害等紧急情况下，为确保实时救援指挥，在事件现场与救援中心之间，各相关救援中心之间以及现场内部进行的语音、图像（包括静止图像和动态图像）和数据传输业务。

    - 铁路战备通信 railway communication service for war preparedness

在战时和突发事件时，通过各种通信设施，采用有线通信、无线通信等多种手段，确保铁路通信畅通的业务。

    - 铁路专用通信 railway private communication

为铁路调度指挥、生产作业等业务而设置的各种通信的总称。

    - 架线式电机车载波通信Carrier  communication for trolley locomotive

调度室与架线式电机车之间，或架线式电机车相互间利用架空馈线和铁轨作为载波传输线的通信。

    - 铁路调度通信系统 railway dispatching communication system

为铁路运输调度指挥而设置的专用通信系统。

    - 区段调度通信系统 dispatching communication system of railways district

为铁路局统一协调指挥管辖范围内铁路运输组织而设置的专用通信系统。

    - 列车调度电话 train dispatching telephone

为各级列车调度员、车站值班员之间指挥列车运行而设置的有线专用电话。

    - 列车无线调度电话 radio dispatching telephone for train

为列车调度员与其管辖区段内的车站值班员、机车司机及相关用户之间指挥列车运行而设置的无线专用电话。（

    - 列车无线调度通信机车台 locomotive station of radio dispatching telephone for train

安装在机车上供司机使用的列车无线调度电话终端设备。

    - 列车无线调度通信车站台 station radio of wireless dispatching communication for train

安装在车站供车站值班员使用的列车无线调度电话终端设备。

    - 车（站）场有线通信系统 station-yard wired communication system

为站场范围内作业指挥及业务联系而设置的有线通信系统，包括车站值班员电话、扳道（清扫）电话、站场调度电话、货运电话等。

    - 桥隧守护电话 bridge and tunnel guarder telephone

为铁路桥梁、隧道和隧道天井等地的守护人员与其指挥点之间进行业务联系而设置的专用电话。

    - 铁路电报 railway  telegraph

为处理铁路公务而使用的一种文字通信业务，使铁路单位在行政过程中形成的具有法定效力和规范体式的文字材料。

    - 道口报警 data service for highway-crossing warning

为预防铁路道口事故、保护通过道口的列车及车辆安全，利用专用警报设备向道口发出报警信息的数据应用业务。

    - 机车综合无线通信设备 cab integrated radio communication equipment （CIR）

安装在机车上供司机使用的，集成了450MHz列车无线调度、GSM-R等多信道的车载无线通信设备。

    - 铁路数据通信网 railway data communications network

用于铁路运输组织、客货营销、经营管理方面信息传输的数据通信网。

    - 列车调度命令无线传送 radio  data  transfer for  train  dispatching order

在列车调度指挥（TDCS）或调度集中系统（CTC）中，将调度员编制的调度命令、车站值班员编制的行车凭证等信息实时传送给机车司机并显示、打印的数据应用业务。

    - 列车进路预告信息传送 radio data service for train routing announcement

在调度集中系统（CTC）中，将列车运行前方站的进路开放情况实时传送到机车并显示，以提醒司机安全运行的数据应用业务。

    - 车次号校核信息无线传送 radio data service for train checking

在列车调度指挥系统（TDCS）或调度集中系统（CTC）中，将运行列车的车次号、机车号、列车速度、位置等信息，从机车上实时传送给调度指挥中心的数据应用业务。

    - 列车尾部安全防护装置信息传送 information transmission system of end-of-train safety equipment

替代守车中的车长职能，实时自动监报列车尾部主管风压，向司机反馈无线语音信号，并提供司机手动查询风压信息，控制列尾主机排风制动功能，确保铁路行车安全的无线信息传送功能。

    - 列车接近通知 radio data service for train approaching announcement

由车载电台以间歇循环方式向铁路沿线作业区段或道口发送列车车次、位置（公里标）、运行速度和时间等信息的数据应用业务。

    - 列车防护报警 radio data service for warning of train protection

当遇有危及行车安全的紧急情况时，为防止列车事故发生，利用专用无线报警设备向附近列车、人员发出报警信息的数据应用业务。

    - 机车同步操控信息传送系统information transmission system of operation and control for locomotive synchronization

在多机牵引机车上通过无线通信模块将主控机车的同步操控信息传送至从控机车的信息传送设备。（

    - 列车调度指挥系统 train dispatching and commanding system （TDCS）

实时自动采集列车运行及现场信号设备状态信息，完成列车运行实时追踪、无线车次号校核自动报点、阶段计划和自动调整、调度命令及行车计划下达等功能，实现列车调度指挥的系统。

    - 调度集中系统 centralized traffic control system （CTC）

实现列车运行调度的计算机集中控制与指挥系统。

  - 电力通信工程

    - 电力系统通信设计 power system communication planning

为满足电力系统所需信息传送和交换的专用通信网的系统设计。（GB/T 50297-2018 5.1.111）

    - 轻、中、重冰区 light/medium/heavy icing area

设计覆冰厚度10mm及以下的地区为轻冰区，设计覆冰厚度大于10mm小于20mm的地区为中冰区，设计覆冰厚度20mm及以上的地区为重冰区。（GB/T 50297-2018 5.2. 276）

    - 大跨越工程 large crossing engineering

指架空输电线路跨越通航江河、湖泊或海峡等，因档距较大（在1000m以上）或铁塔较高（在100m以上），导线选项或铁塔等设计需予以特殊考虑，且发生故障时严重影响航运或修复特别困难的按耐张段设计的工程。（GB/T 50297-2018 5.2.277）

    - 特高型跨越塔 ultra high crossing tower

塔的全高在200m及以上的跨越塔 （GB/T 50297-2018 5.2.278）

    - 超高型跨越塔 extra high crossing tower

塔的全高在150m及以上且小于200m的跨越塔。（GB/T 50297-2018 5.2.279）

    - 光纤复合架空地线 optical fiber composite over-head ground wires （OPGW）

一种具有传统架空地线和通信能力的双重功能的线。（GB/T 50297-2018 5.2.296）

    - 档距 span length

相邻两杆塔导线悬挂点间的水平距离。（GB/T 50297-2018 5.2.298）

    - 耐张段 section of an overhead line

两相邻耐张杆塔间的线路部分，称为一个耐张段。（GB/T 50297-2018 5.2.299）

    - 水平档距 horizontal span length

相邻两档距的算术平均值。（GB/T 50297-2018 5.2.300）

    - 垂直档距 vertical span length

杆塔两侧导线最低点之间的水平距离。（GB/T 50297-2018 5.2.301）

    - 代表档距 representative span

为一假设档距，该档距由荷载或温度变化引起；张力变化的规律与耐张段实际变化规律几乎相同。（GB/T 50297-2018 5.2.302）

    - 弧垂 sag

一档架空线内，导线与导线蓦挂点所连直线间的最大垂直距离。（GB/T 50297-2018 5.2.303）

    - 光单元 opitcal unit

由光纤和保护材料构成的部件。保护材料可以是金屈属的，也可以是非金属的，它可构成OPGW、ADSS的承力部分。金属保护材料也可组成OPGW传输电流的部分。（GB/T 50297-2018 5.5.4）

    - 协议转换器 protocol converter

接于两个通信网络间的智能电子设备。 它能够将在一个网络中按一种协议接收的一个报文转换为另一种协议报文，以便在另一个网络中传输。或者相反过程。（GB/T 50297-2018 5.5.16）

    - 远方终端设备 remote terminal unit(RTU)

一般为SCADA系统中外部子站，远方终端设备可用作通信网络和变电站设备间的接口。 远方终端设备的功能可常驻在一个智能电子设备中，也可分散在多个装置中。（GB/T 50297-2018 5.5.17）

    - 子网 subnetwork

具有串行通信接口的智能电子设备间通信系统连接。 连接到子网上的所有装置不用路由器，可直接相互通信。 路由器或网关能连接子网。（GB/T 50297-2018 5.5.19）

    - 变电站自动化系统 substation automation system

变电站自动化系统实现变电知们内自动化，它但啪令智能电子设备和通信网络设施。（GB/T 50297-2018 5.5.20）

    - 变电站主单元 substation master

或作为一个RTU，或提供集中功能的智能电子设备，例如时间同步基准的智能电子设备。（GB/T 50297-2018 5.5.21）

    - 远方通信接口 telecommunications interface

连接到电网控制中心链路的远方通信网络接口（GB/T 50297-2018 5.5.22）

    - 远方监视接口 telemonitoring interface

连接到监视工程师办公场地的通信链路。（GB/T 50297-2018 5.5.23）

    - 远程监视 telemonitoring

应用通信技术监视远方运行设备的状态。（GB/T 50297-2018 5.5.29）

    - 间隔层 bay level

由测控装置、继电保护装置、间隔层网络设备以及与站层网络的接口设备等构成，面向单元设备的就地测量控制层。（GB/T 50297-2018 5.5.6）

    - 站控层 station level

由主机、操作员站、远动装置、继电保护工作站等构成，面向全变电站进行运行管理的中心控制层。（GB/T 50297-2018 5.5.7）

    - 抽象通信服务接口 abstract communication service interface

与智能电子设备（IED）的一个虚拟接口，为逻辑设备、逻辑节点、数据和数据属性提供抽象信息建模方法，为连接、变量访问、主动数据传输、装置控制及文件传输服务等提供通信服务，与实际所用通信栈和协议集无关。（GB/T 50297-2018 5.5.11）

    - 前置服务器 pront-end server

前置服务器在系统中担负看系统相关模抉与各种信息采集终端互交指令和数据的各项任务的调度和管理。（GB/T 50297-2018 5.5.46）

    - 综合应用服务器 comprehensive application server

集合站用电源、安全警卫、消防、环境监测、状态监测等监控或监测信息， 实现对站用电源、辅助设施、输电线路及高压设备等的运行监视、控制与管理。（GB/T 50297-2018 5.5.47）

    - 微风振动 aeolian vibration

一种由风引起的主要在垂直方向的导线的周期运动，其振动频率相对较高，在十赫兹至数十赫兹，幅值为导线直径的数量级。

    - 导线舞动 conductor galloping

一根导线或分裂导线在垂直平面以几分之一的低频和高振幅的周期性运动。其振幅最大值可达初始弧垂直的数量级。

    - 集中器 concentrator

收集各采集器或电能表的数据，并进行处理储存，同时能和主站或手持设备进行数据交换的设备。（GB/T 50297-2018 5.5.53）

    - 采集器 acquisition unit

用于采集多个电能表电能信息，并可与集中器交换数据的设备。 采集器依据功能可分为基本型采集器和简易型采集器。基本型采集器抄收和暂存电能表数据，并根据集中器的命令将存储的数据上传给集中器。简易型采集器直接转发低压集中器与电能表间的命令和数据。（GB/T 50297-2018 5.5.54）

  - 轨道交通通信工程专用

    - 城市轨道交通 urban rail transit

采用专用轨道导向运行的城市公共客运交通系统，包括地铁、轻轨、单轨、有轨电车、磁浮、自动导向轨道、市域快速轨道系统。（GB/T 50833-2012 2.0.1）

    - 城市轨道交通专用通信系统 urban rail transit special communication system

用于城市轨道交通运营指挥、企业管理、乘客服务等的专用通信设施、设备的总称、主要包括传输、无线通信、公务电话、视频监视、专用电话、广播、时钟等子系统。（GB/T 50833-2012 8.2.1）

    - 专用电话系统 direct line telephone system

为控制中心调度员、车站、车辆基地的值班员指挥行车、运营管理及确保行车安全而设置的专用电话设备。包括调度电话、站间行车电话、站内直通电话和轨旁电话。（GB/T 50833-2012 8.2.6）

    - 列车广播系统 broadcasting system in carriage

向车内乘客播放乘车信息、列车运行信息及其他相关信息设备总称。（GB/T 50833-2012 5.2.8）

    - 列车信息显示系统 information display system in carriage

向车内乘客显示乘车信息、列车运行信息及其他相关信息的设备总称。（GB/T 50833-2012 5.2.9）

    - 车内乘客报警系统 alarm system for passengers in carriage

在紧急情况下，乘客与驾乘人员联络的设备总称。（GB/T 50833-2012 5.2.10）

    - 列车视频监视系统 video monitoring system in carriage

监视并记录车厢内乘客动态的闭路电视设备总称。（GB/T 50833-2012 5.2.11）

    - 站间行车电话 direct telephone inter-station

相邻车站值班员之间有关行车业务的专用电话设备。（GB/T 50833-2012 8.2.8）

    - 站内直通电话 direct connection telephone inside station

车站、车辆基地内值班室或站长与本站有关人员直接通话的设备。（GB/T 50833-2012 8.2.9）

    - 轨旁电话track side telephone

设置在区间的轨道旁边供司机、区间维修人员与临近车站值班员及有关部门联系的直通电话设备。（GB/T 50833-2012 8.2.10）

    - 广播系统 public address system

供控制中心调度员和车站等值班员向乘客通告列车运行以及安全、向导、防灾等服务信息，向工作人员发布作业命令和通知的音响设备。（GB/T 50833-2012 8.2.11）

    - 乘客信息系统 passenger information system

依托多媒体技术，以计算机技术为核心，以车站和车载显示终端为媒介，向乘客提供信息服务的系统。（GB/T 50833-2012 8.2.13）

    - 基于通信的列车控制 communication-based train control

基于大容量、连续的车地信息双向通信及列车定位与控制技术，实现列车的速度控制。（GB/T 50833-2012 8.3.9）

    - 自动售检票系统 automation fare collection

基于计算机、通信、网络、自动控制等技术，实现轨道交通售票、检票、计费、收费、统计、清分、管理等全过程的自动化系统。（GB/T 50833-2012 8.5.1）

    - 支护结构 supporting structure/retaining structure

基坑工程中的围护墙、支撑（或土层锚杆）、围檩、防渗帷幕等结构体系的总称。根据使用环境的不同，也称为围护结构。（GB/T 50833-2012 7.3.3）

  - 油气管线通信

    - 同沟敷设  laying in the same trench with pipeline

光缆（硅芯管）与输油气、市政、水利等管道在同一管沟内敷设。

    - 光纤预警系统

通过光纤网络，对油气管道运行情况进行监控预警的信息通信系统。

    - 传感光纤 sensing fiber

用于采集振动信号的光纤。

    - 传输光纤 transmission fiber

用于传输振动信号的光纤。

    - 传感光缆 sensing optical cable

与油气管道同沟敷设的、用于采集管道沿线振动信号的光缆。

    - 适配器 adapter

将通用同沟敷设光缆转变为传感光缆的器件。

    - 预警单元(FU) forewarning unit

用于接收、处理管道沿线振动信号并将数据和预警信息传到预警管理终端(FST)的设备。

    - 预警管理终端(FST) forewarning supervision Terminal

接收、处理和显示预警单元(FU)上传的数据和预警信息并具有将预警数据和信息上传到区域监控中心(DMC)功能终端。

    - 区域监控中心(DMC) district monitor center

接收、处理和显示预警管理终端(FST)上传的数据和预警信息,实现全程全网预警信息和预警设备管理的终端。

    - 坐标点标定 reference point calibration

对预警管理终端(FST)、区域监控中心(DMC)上的地理信息系统(Gs)的显示位置与预警单元(FU)告警距离差所做的标定。

  - 海事通信

    - 全球海上遇险和安全系统 Global Maritime Distress And Safety System

一个依靠卫星通信和地面通信的全球通信业务系统。该系统能够提供报警，并能够向航海者播发海上安全信息。

    - 无线电话报警信号 radiotelephone alarm signal

是由在三十秒至一分钟时间内交替发送的持续和间断各为250ms的2200Hz和1300Hz的正弦单音组成的信号，作为在MF无线电话遇险安全频率2182KHz的遇险报警信号，表明随后发送遇险或紧急信息。

    - 遇险信号Distress signal

表示船舶受到严重和紧迫的危险威胁时，请求立即援救的特定信号。无线电话遇险信号为MAYDAY，发送遇险报告前重复三次，随后发送遇险报告；遇险通信时，通信双方每次通信前，应用MAYDAY开始。使用无线电传通信方式进行遇险通信时，通信双方每次通信前，应用MAYDAY或者SOS开始。

    - 紧急信号Urgency signal

表示呼叫电台有非常紧急情况要发送的特定信号。无线电话紧急信号为PANPAN；紧急呼叫时，开始重复三次。无线电传紧急信号为PAN-PAN；无线电传紧急通信前，可使用一次。

    - 安全信号Safety signal

表示呼叫电台有重要航行或气象警告要发送的特定信号。无线电话安全信号为SECURITE，发送安全信息前，均重复三次。

    - 遇险通信Distress traffic

冠以遇险信号的通信。

    - 紧急通信 Urgency traffic

冠以紧急信号的通信。

    - 安全通信 Safety traffic

冠以安全信号的通信。

    - 现场通信On-scene communication

遇险船舶与参与救助的船舶或飞机之间的通信。

    - 搜救协调通信SAR Co-ordinating  Communications

在遇险事故发生时，为协调参加救助的船舶和飞机所进行的通信。

    - 数字选择性呼叫设备Digital Selective Call Equipment

采用数字技术和微处理机控制等新技术的呼叫设备，十位数字编码，前七位是信息码，后三位是检错码；并采用二重时间分集前向纠错方式发送，主要用于船舶遇险报警和建立通信的预约呼叫。

    - 海上移动业务Maritime Mobile Service

海岸电台和船舶电台间，或者船舶电台间，或者有关船上通信台站间的通信业务；救生艇筏电台和应急无线电示位标也参与此业务。

    - 常规无线电通信 General communication

在全球海上遇险和安全系统中，船岸通过适当通信频道，包括公众通信频道进行的关系到船舶管理、营运和可能对安全有影响的通信。

    - 窄带直接印字电报设备Narrow Band Direct Printing Telegraph Equipment

一种中高频无线电通信终端设备，能自动收发电文，并且有纠错、检错能力，配有标准的电传打印机、显示器、或纸带读入/读出等设备。

    - 奈伏泰斯接收机 NAVTEX Receiver

可在国际规定的518KHz频率上，自动接收并能存储和打印海岸电台播发的航行警告、气象警告、气象预报以及紧急信息的电传设备。

    - 国际海事卫星通信 INMARSAT Communication

通过国际海事卫星接通的船与岸、船与船之间的电话业务。海事卫星电话用于船舶与船舶之间、船舶与陆地之间的通信，可进行通话、 数据传输和传真。

    - 海上安全信息 Marine Safety Information

在全球海上遇险和安全系统中对船舶播发航行警告、气象警告以及其它有关船舶安全信息的总称。

    - 增强群呼 Enhanced Group Call

通过国际海事卫星通信系统对某一地理区域的船舶，或对某一船队，或对所有船舶的地球站进行的一种呼叫。

    - 驾驶台对驾驶台通信 Bridge To bridge communication

驾驶台对驾驶台通信是船舶之间的VHF无线电话通信，其通信目的是为了保证船舶航行的安全。

- 特殊环境与应急通信工程

  - 特殊场景通信工程术语

    - 耐动态弯曲光缆dynamic bending resistant cable

能长期经受反复弯曲，或者在弯曲过程中同时进行数据传输的光缆。

    - 1E级（核安全级） class 1E （safety-related）

反应堆和核电厂（站）电气系统和设备的安全级别。这些系统和设备是完成反应堆紧急停堆、安全壳隔离、堆芯应急冷却及反应堆和反应堆厂方的余热排出以及防止放射性物质向周围环境大量排放等各项功能所必需的。（GB/T 22577-2008 3.1）

    - 安装寿命 installed life

电缆或光缆从安装到拆除之间的间隔时间。在此期间，它们应满足设计运行条件的要求。（GB/T 22577-2008 3.3）

    - 鉴定寿命 qualified life

证明电缆或光缆在一组规定的运行条件下具有满意性能的间隔时间。（GB/T 22577-2008 3.4）

    - K1类电缆/光缆 category K1 cable/optical fiber cable

安装在安全壳内，通过K1类质量鉴定程序验证其具有在正常环境条件下，地震载荷下以及在事故环境下和（或）在事故后完成其规定功能的电缆或光缆。（GB/T 22577-2008 3.5）

    - K2类电缆/光缆 category K2 cable/optical fiber cable

安装在安全壳内或者安全壳外对辐射有要求的场合，通过K2类质量鉴定程序验证其具有在正常环境条件下和地震载荷下能完成其规定功能的电缆或光缆。（GB/T 22577-2008 3.6）

    - K3类电缆/光缆 category K3 cable/optical fiber cable

安装在安全壳外，通过K3类质量鉴定程序验证其具有在正常环境条件下和地震载荷下以及在对一些设备规定的事故条件下能完成其规定功能的电缆或光缆。（GB/T 22577-2008 3.7）

    - 应急光缆 emergency optical fiber cable

抢修阻断的光缆线路时用于应急接通的光缆组件，通常包括一段移动用光缆及其两端用于连接的含光纤连接器的接头盒和专用工具。有时，应急光缆也指布放临时线路时用的光缆。（YD/T 982-2011 3.1）

    - 野战光缆 Military Field Optic Cable

专门为野战和复杂环境下需快速布线和反复收放使用条件下使用而设计的光缆。

    - 多芯单模野战光缆连接器Multi-Cores Military Field Optic Cable Connectors

专为军用野战光缆配套设计的光缆连接器，无需使用适配器或法兰盘，中性卡口式锁紧结构可实现头与座、头与头、座与座的快速任意连接。

    - 矿山救护通信 mine rescue communication

矿山救护工作中使用的通信。

    - 井下无线通信 underground wireless communication

借助矿井特殊传输信道实现的通信，收、发信机之间无直接导线联系，利用电磁波传送信息。包括甚低频，特低频透地通信，电磁波沿地导层(煤层)传播的中频通信，以巷道作波导的甚高频、特高频通信，以及有线无线相结合的中频感应通信和高频、甚高频漏泄通信。

    - 感应通信 inductive communication

借助于感应体沿井筒或巷道敷设的导线、金属管道或其他导体对电磁波传播的导行作用来实现的通信。

  - 应急通信工程

    - 应急 emergency

应对突然发生的需要紧急处理的事件。

    - 应急响应 emergency response

建立应急响应机制，由政府推出针对各种突发公共事件而设立的各种应急方案，通过该方案使损失减到最小。应急响应机制强度由一级至四级依次减弱。

    - 应急处置 emergency disposal

特大或重大突发事件发生后，为防止事态进一步扩大或产生更严重的后果而采取的紧急处理措施。

    - 应急救援 emergency rescue

针对突发、具有破坏力的紧急事件采取预防、预备、响应和恢复的活动与计划。根据突发公共事件的不同类型，分为自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件领域的应急救援。

    - 应急疏散 emergency evacuation

为减少人员伤亡采取的应急响应，包括选择合适的疏散区域，疏散距离，疏散路线，疏散运输工具，安全集合点等。

    - 应急物资 emergency supplies

为应对严重自然灾害、事故灾害、突发性公共卫生事件及公共安全事件等突发公共事件应急处置过程中所必需的保障性物资。从广义上概括，凡是在突发公共事件应对的过程中所用的物资都可以称为应急物资。

    - 应急通信 emergency communication

在发生紧急事件及自然灾害等紧急情况下,为确保实时救援指挥,在事件现场与救援中心之间、各相关救援中心之间以及现场内部进行的语音、图像(包括静止图像和动态图像)和数据传输业务的通信系统。

    - 战备通信 communication service for war preparedness

在战时和突发事件时,通过各种通信设施,采用有线通信、无线通信等多种手段,确保通信畅通的业务。

    - 减灾通信 TDR， Telecommunications for Disaster Relief

为灾害发生地区内部或对外的通信提供设备。

    - 应急通信服务 ETS， Emergency Telecommunications Service

利用现有电信网络和业务系统来支持通信服务。

    - 应急通信保障 emergency communication support

包括建立应急通信、应急广播电视保障体系，完善公用通信网，建立有线和无线相结合、基础电信网络与机动通信系统相配套的应急通信系统，确保通信畅通。

    - 应急通信系统 emergency communication system

是应急平台的核心系统，需满足普通电话调度、电话会议、多路录音、多路传真以及多制式短信复合通信等需要，同时具备录音和数据存储管理、自动短信告警等智能维护管理功能。

    - 预警级别 warning level

依据突发公共事件可能造成的危害程度、紧急程度和发展势态，一般划分为四级：Ⅰ级（特别严重）、Ⅱ级（严重）、Ⅲ级（较重）和Ⅳ级（一般），依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示。

    - 预警信息发布  release of warning information

预警信息包括突发公共事件的类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和发布机关等。预警信息的发布、调整和解除可通过广播、电视、报刊、通信、信息网络、警报器、宣传车或组织人员逐户通知等方式进行，对老、幼、病、残、孕等特殊人群以及学校等特殊场所和警报盲区应当采取有针对性的公告方式。

    - 信息发布形式 form of information release

突发公共事件发生的第一时间要向社会发布简要的信息，发布应当及时、准确、客观、全面。信息发布的形式主要包括授权发布、散发新闻稿、组织报道、接受记者采访、举行新闻发布会等。

    - 陆地集群无线电TETRA，Terrestrial Trunked Radio

基于数字时分多址（TDMA）技术的专业移动通信系统，提供指挥调度、数据传输和电话服务。该系统是欧洲通信标准协会（ETSI）为满足欧洲各国的专业部门对移动通信的需要而设计、制订统一标准的开放性系统。

    - 无线射频识别 RFID，Radio Frequency IDentification

自动识别技术的一种，通过无线射频方式进行非接触双向数据通信，利用无线射频方式对记录媒体（电子标签或射频卡）进行读写，从而达到识别目标和数据交换的目的

    - 无线自组织网络 MANET，Mobile Ad Hoc Network

一种不同于传统无线通信网络的技术，不需要固定设备支持，各节点即用户终端自行组网，通信时，由其他用户节点进行数据的转发。通常由几十到上百个节点组成，采用无线通信方式动态组网，实现多跳移动性对等网络。

- 通信局房及配套工程

  - 通信建筑

    - 通信建筑 Telecommunications Building

专门为安装通信设备的生产性建筑、为通信生产配套的辅助生产性建筑及为通信生产提供支撑服务的支撑服务性建筑。包括通信生产用房、生产管理用房、客服呼叫中心、数据中心等。

    - 通信生产用房 Telecommunications Production Building

为安装各专业通信设备及配套设施服务的建筑场所。如：通信枢纽楼、汇聚机房、远端接入局（站）、移动通信基站、营业厅等。

    - 生产管理用房 Production Management Building

以服务于人员办公为主，为保障公司正常运行需要设置的管理办公场所。

    - 客服呼叫中心 Call Center

以服务于电话接入为主，为用户提供各种电话咨询服务的呼叫响应建筑场所。

    - 数据中心 Dater Center

为集中放置的电子信息设备提供运行环境的建筑场所。功能分区上一般包括主机房、辅助区、支持区和行政管理区等。

    - 灾备数据中心 Business Recovery Data Center

用于灾难发生时，接替生产系统运行，进行数据处理和支持关键业务功能继续运作的建筑场所。功能分区上一般包括限制区、普通区和专用区。

    - 通信枢纽楼 Budilding for Telecommunications Center

以安装长途通信设备为主，处于省、市级以上中心枢纽节点的生产用房。

    - 汇聚机房 Convergence Node

用于安装各类业务汇聚设备的建筑场所。

    - 远端接入局（站）Remote Service Unit

用于安装为用户提供接入服务的多种类型通信设备的通信站。

    - 移动通信基站 Mobile Base Station

安装移动通信无线收发信设备的通信站。

    - 营业厅 Telecommunications Business hall

经营通信业务、直接为用户提供服务的建筑场所。

    - 国际局 International Telephone Exchange

安装国际关口通信设备的通信局。

    - 海缆登陆站 Submarine Cable Landing Station

海底光、电缆在登陆处设置的通信站。

    - 光缆中继站 Optical Fiber Repeater Station

安装光缆中继设备的通信站。

    - 卫星通信地球站 Satellite Communication Earth Station

安装地面卫星通信设备的通信站。

    - 通信塔 Telecommunications tower

用于装设各类通信天线等设备的高耸结构，一般由塔体、平台、避雷针、爬梯、天线支撑等构件组成。

  - 通信电源

    - 交流供电系统 AC power supply system

交流供电系统包括变配电系统、备用电源系统、交流不间断电源系统以及相应的交流配电。

变配电系统包括高压配电设备、低压配电设备、变压器、操作电源。

备用电源系统包括发电机组及附属设备。

交流不间断电源系统包括UPS、输入输出配电柜、蓄电池组。

    - 交流不间断电源系统  AC uninterruptible power system

由变流器、开关和储能装置（如蓄电池）等组合构成的系统，在输入电源正常或故障时，输出交流电能，在一定时间内，维持对负载供电的连续性。

    - 直流供电系统  AC power supply system

由整流器、直流-直流变换设备、开关和储能装置（蓄电池）等组合构成的系统，在输入电源正常或故障时，输出直流电能，在一定时间内，维持对负载供电的连续性。直流系统的电压等级有-48V、240V、336V等。

    - 引入供电线  input power line

指符合下列市电供电方式引入的供电线路。

1 直接从发电厂（站）或变电站（所）的出线处引入的电缆专线或架空专线线路。

2 从发电厂（站）或变电站（所）的输电线路上直接引入的电缆线路或架空线路。

3 从环形电力网上直接引入的电缆线路或架空线路。

    - 集中供电与分散供电  centralize power supply and decentralize power supply

集中供电是指全局只设一个通信电源供电中心（如电力室，电池室），所有通信设备都由该供电中心的电源供电。

分散供电是指全局分设多个通信电源供电点，每个供电点对邻近的通信设备提供独立的供电电源。

    - 保证负荷  assured load

指正常情况下由市电供电，市电停电时需由备用发电机组进行供电的负荷。

    - 低电压二级切断  two level low voltage disconnection

低电压二级切断功能是鉴于移动通信传输网络结构的特殊性而采取的保障网络运行安全的措施，即直流供电系统中市电停电蓄电池放电过程中，当蓄电池电压达到某一数值后，自动切断基站无线负荷（一级切断），蓄电池优先供应传输负荷，当蓄电池电压达到终止电压时切断所有负荷（二级切断），保护蓄电池。

    - 谐波治理 Harmonic control

采用无源滤波或有源滤波装置对交流供电系统中非线性负载产生的谐波进行治理

    - 阻燃电缆  flame retardant cable

具有规定的阻燃性能（如阻燃特性、烟密度、烟气毒性、耐腐蚀性）的电缆。

    - 耐火电缆 fire resistant cable

具有规定的耐火性能（如线路完整性、烟密度、烟气毒性、耐腐蚀性）的电缆。

    - 直埋敷设  direct burying

电缆敷设入地下壕沟中沿沟底铺有垫层和电缆上铺有覆盖层、且加设保护板再埋齐地坪的敷设方式。

    - 电缆构筑物  cable buildings

专供敷设电缆或安置附件的电缆沟、浅槽、排管、隧道、夹层、竖（斜）井和工作井等构筑物。

    - 等电位连接  equipotential bonding

将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或防雷器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。

    - 接地引入线  earthing connection

接地体与总接地汇集排之间相连的连接线称为接地引入线。

    - 防雷器  surge protective devices（SPD）

在通信局（站）是用于各类通信系统对雷电过电压、操作过电压等进行保护的器件。

- 通信网络运行维护

    - 电信管理网 Telecommunications Management Network (TMN);

ITU-T定义的协议模型，管理通信网络的开放系统。管理电信设备、网络和业务的体系结构，包括规划、业务发放、安装、维护、操作和管理等方面。

    - 安全日志 Security Log

记录用户在网管系统上进行的安全操作（如登录服务器、修改密码和退出服务器）的日志信息。

    - 北向接口 northbound interface

连接上级网管系统和设备的接口，用于实现发放业务、上报告警、上报性能指标数据等功能。

    - 南向

连接下级系统和设备的接口，用于实现发放业务、采集性能指标数据等功能。

    - 北向用户Northbound user

网管系统中用于登录网管服务器的用户帐户。

    - 补丁升级Upgrade patching

也叫打补丁，指为了修正以前版本的缺陷，而使用为此而发布的独立的软件单元替换原有软件单元的活动。

    - 部署 onboard

指终端或业务的入网开通。

    - 操作日志 operation log

记录操作事件的信息表。

    - 登录模式 Login mode

限制用户登录的一种方式。登录模式有单用户模式和多用户模式，单用户登录模式下只允许管理员用户登录；多用户登录模式下允许所有用户登录。

    - 电子标签导出 Electronic label export

导出网管服务器、网元、单板的硬件、软件版本等信息，并以某种格式的文件保存，以便用户对网络存量资源进行管理统计。

    - 分权分域管理 Decentralized domain management

网管的权限管理功能，支持对管理权限的划分和控制，能对设备结点、业务数据分区域管理，并能对不同区域划分具有不同管理和操作权限的用户。

    - 告警

设备或网络系统轮询发现故障时所上报的信息。

    - 告警过滤

一种管理告警的方法。网元将监测到的告警上报给网管，网管根据该告警的过滤状态，决定是否显示和保存该告警信息。

    - 告警级别

告警级别用于标识故障对业务的影响程度。根据ITU-T建议，告警分四种级别：依次为Critical (紧急) > Major (重要) > Minor (次要) > Warning (提示)

    - 高可用性系统

高可用性系统是指双机备份的系统，是相对单机系统的一种部署方式，可以保障某台计算机出现故障时，系统依然能够正常运行，但部署成本比单机系统高。

    - 根源告警

由网络上的异常事件或故障直接导致的告警。通常根源告警会衍生出一些低级别的告警。

    - 故障

某一功能无法按指定操作正常实现。不包括由于预防性维护和外部资源缺乏以及故意设定造成的无法操作。

    - 操作维护中心 Operation and Maintenance Center (OMC);

网络管理系统的实体，负责一个或一组网元的操作维护。

    - 网元管理器

用于管理电信设备的主要操作界面。它以每个网元为操作对象，分别针对网元、单板或端口进行分层配置、管理和维护。

    - 维护窗口

维护窗口是流量调优系统对隧道路径进行优化调整，绕开待维护的设备和链路，为用户提供进行设备维护操作的窗口时间。

    - 性能测量

又称话务统计或话务测量，指对电信设备及其周围通信网络进行测量（包括业务量、负荷等指标），提供电信网络运行情况的数据。

    - 许可证

就某一产品特定功能、容量、使用期限等方面进行授权的许可。

    - 业务保障

业务保障指服务调用链、服务跟踪、日志采集分析等功能，向运营商提供故障定界定位和主动故障管理能力，帮助运营商快速定位和处理系统故障。

# 引用标准名录

- 《信息通信建设工程预算定额》

- 《通信线路工程验收规范》

- 《移动通信基站工程技术规范》

- 《通信电源设备安装工程设计规范》

- 《建筑工程抗震设防分类标准》

- 《通信局（站）防雷与接地工程验收规范》

- 《安全标志及其使用导则》

- 《建设工程文件归档规范》 GB/T 50328-2014

- 《机械设备安装工程术语标准 》GB/T 50670-2011

- 《通信管道与通道工程设计规范》GB 50373-2019

- 《建设项目工程总承包管理规范》GB/T 50358-2017

- 《工程造价术语标准》

- 《铁路工程基本术语标准》

中华人民共和国国家标准

通信工程术语标准

GB****-20XX

# 条文说明

制订说明

《通信工程术语标准》（GB*****），经住房和城乡建设部20**年*月*日以第**号公告批准发布。

本规范制定过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我国通信线路工程建设的实践经验，同时参考了国外相关技术标准，形成了本规范的技术要求。

为方便广大设计、施工等单位有关人员在使用本规范时能够正确理解和执行条文规定，《通信工程术语标准》编制组按照章、节、条顺利编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据及执行中需要注意的有关事项进行了说明，还着重对强制性条文的强制性理由做了解释。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规范的参考。